ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика»

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА И

МЕНЕДЖМЕНТ В

МАШИНОСТРОЕНИИ

Методические рекомендации к самостоятельной работе

для студентов заочной формы обучения специальности

1-36 01 01 «Технология машиностроения»

Могилев 2017

УДК 338.24

ББК 65.23

О 37

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика» «30 » мая 2017 г., протокол № 10

Составитель к. э. н, доцент А. Г. Барановский

Рецензент к.э.н., доц. Е. С. Жесткова

Методические рекомендации к самостоятельной работе для студентов заочной формы обучения специальности 1-36 01 01 «Технология машиностроения» предназначены для подготовки к аудиторной контрольной работе.

Учебное-методическое издание

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МЕНЕДЖМЕНТ

В МАШИНОСТРОЕНИИ

Ответственный за выпуск	С. Н. Гнатюк

Технический редактор	А. Г. Барановский

Компьютерная вёрстка	А. Г. Барановский

Подписано в печать                      .Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная. Усл. печ. л.         . Уч.-изд. л.           . Тираж 50 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

# © ГУВПО «Белорусско-Российский

# университет», 2017

# Содержание

| # Введение…………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| Тема 1 Организация производственного процесса во времени и пространстве………………………………………………………….. | 5 |
| Тема 2 Организация поточного производства………………… | 12 |
| Тема 3 Организация инструментального хозяйства………….. | 17 |
| Тема 4 Организация энергетического хозяйства……………… | 20 |
| Тема 5 Организация ремонтного хозяйства…………………… | 23 |
| Тема 6 Организация транспортного хозяйства………………... | 26 |
| Тема 7 Складское хозяйство предприятия…………………….. | 28 |
| Тема 8 Основы нормирования и стимулирования труда……… | 30 |
| Список литературы………………………………………………. | 32 |

Введение

Изучение дисциплины «Организация производства и менеджмент в машиностроении» ориентировано на формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков решения конкретных задач в области организации и управления машиностроительным производством.

Задачи курса «Организация производства и менеджмент в машиностроении» заключаются в том, чтобы обучающиеся овладели знаниями о  формах связи в пространстве и времени материально-вещественных факторов производства с трудом и принципах оптимизации этих связей.

В соответствии с учебной программой курса «Организация производства и менеджмент в машиностроении» студенты заочной формы обучения должны выполнить аудиторную контрольную работу по данной дисциплине.

Аудиторная контрольная работа  (АКР) является формой промежуточного контроля результатов межсессионной самостоятельной работы обучающихся, одним из элементов системы контроля качества обучения. Аудиторная контрольная работа включает два раздела:

- теоретический вопрос;

- задачи.

Критерии положительной оценки по аудиторной контрольной работе – правильные ответы и решения на 50 % поставленных вопросов по каждому разделу работы.

В методических рекомендациях приведены темы курса «Организация производства и менеджмент в машиностроении» в соответствии с учебной программой, теоретические вопросы, задачи для самостоятельного решения, методические рекомендации по их выполнению, перечень основных понятий и терминов, а также список литературы.

Для самостоятельного изучения предмета подобраны доступные в интернете учебники и учебные пособия. Книги, указанные в списке литературы, доступны для скачивания и чтения онлайн. Среди рекомендуемых источников можно выделить работы белорусских авторов: Синицы Л. М., Новицкого Н. И.

В методических рекомендациях рассмотрены избранные темы дисциплины, которые выносятся на АКР.

1 Организация производственного процесса во времени и пространстве

Вопросы для самостоятельного изучения

1 Производственный процесс и его виды.

2 Принципы организации производственных процессов.

3 Особенности транспортно-складских процессов.

4 Производственный цикл и его сокращение.

5 Виды движения предметов труда.

6 Производственная структура предприятия.

7 Производственная структура цехов и участков.

8 Генплан предприятия. Показатели и пути развития производственной структуры.

Согласно ГОСТ 14.004-83 производственный процесс − это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции.

Производственный процесс – это процесс воздействия орудий труда на предмет труда, направляемый и регулируемый человеком, в результате которого происходит изменение формы, размеров и свойств предметов труда для получения продукции.

Различают основные, вспомогательные и обслуживающие процессы.

Принципы организации производственного процесса представляют собой исходные правила, на основе которых осуществляются построение, функционирование и развитие оптимальных производственных процессов.

Классическими принципами организации производственных процессов являются следующие семь принципов: специализация, прямоточность, непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность и автоматичность.

Последнее время к числу принципов организации процессов производства дополнительно относят принципы: дифференциации, концентрации и интеграции, гибкости,  комбинирования, стандартизации, универсализации, гомеостатичности (саморегулирования).

В составе транспортно-складского процесса можно выделить следующие операции: перемещение, хранение, комплектация, погрузка-разгрузка, подготовка к грузопереработке. Первые три операции можно считать основными – они формируют элементы пространственно-временной полезности. Два последних будут тогда вспомогательными, создающими предпосылки для осуществления основных операций.

Производственный цикл  − это календарный промежуток времени от момента начала производственного процесса до момента выпуска готового изделия или партии деталей, сборочных единиц. Длительность производственного цикла выражается в календарных днях или часах (при малой трудоемкости изделий).

В наиболее общем виде длительность производственного цикла выражается формулой

Где  – рабочий период;

– время естественных процессов;

– время перерывов в воздействии на предмет труда по разным причинам.

Сокращение продолжительности производственного цикла может быть обеспечено воздействием на все его составляющие: на рабочий период, естественные процессы и перерывы. Для сокращения цикла необходимо пересмотреть сложившиеся технологию и организацию производства и порядок оперативного планирования.

Длительность производственного цикла во многом зависит от принятого вида движения предметов труда.

Под видом движения предметов труда понимается способ запуска  партии деталей в производство и передачи деталей между операциями. Различают три вида движения предметов труда по операциям технологического процесса: последовательный, параллельный, параллельно-последовательный (рисунок 1).

Рисунок 1 – Общая характеристика видов движения

n – партия обрабатываемых деталей; р – передаточная (транспортная) часть партии n, прошедшая обработку на данной операции и транспортируемая на непосредственно следующую за ней операцию. Передаточная партия р может меняться от от n/2 до 1.

Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних звеньев: цехов, участков, отделов, лабораторий и других подразделений, составляющих единый хозяйственный объект и совокупность взаимосвязей между ними.

В общей структуре предприятия можно выделить производственную и социальную структуры предприятия и организационную структуру управления предприятием. В составе производственной структуры в свою очередь можно выделить структуру основного производства и производственную инфраструктуру (рисунок 2).

Рисунок 2 − Структура предприятия

Другими подразделениями производственной структуры являются: корпуса, участки, склады, кладовые, лаборатории, гаражи. В производственной структуре образуются следующие связи: кооперационные, функциональные, синергические.

Основу производственной структуры составляют цеха (таблица 1).

Таблица 1 – Состав цехов машиностроительного предприятия

| Основные | Вспомогательные | Обслуживающие | Побочные | Подсобные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| заготовительные обрабатывающие сборочные | ремонтные инструментальные энергетические | транспортные | продукция из отходов | тарные упаковочные |
| Также: экспериментальные и капитального строительства |  |  |  |  |

Цех (от нем. Zeche) – основное производственное подразделение предприятия. Различаются основные, вспомогательные, обслуживающие, подсобные, побочные цеха. Цех включает в себя производственные участки, вспомогательные подразделения, служебные и бытовые помещения.

Производственная структура цеха показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Производственная структура цеха.

Участок производственный – объединенная по тем или иным признакам группа рабочих мест, на которых осуществляются технологические процессы изготовления изделий определенного назначения. Участок представляет собой структурную единицу цеха, первичным элементом которого является рабочее место. Производственный участок выделяют в отдельную административную единицу, которую возглавляет мастер (при наличии на участке в одной смене не менее 25 рабочих).

Основные производственные участки являются объектом обслуживания для вспомогательных подразделений. При технологической  форме специализации производства основные участки кооперируются между собой.

Генеральный план предприятия − это проектируемое или фактическое размещение на плане (чертеже) земельного участка всех производственных подразделений предприятия, согласованное с особенностями рельефа местности и требованиями благоустройства территории. В генеральном плане и паспорте  предприятия дается перечень и схема размещения всех основных и вспомогательных цехов, обслуживающих хозяйств, зданий, сооружений  с указанием занимаемых площадей и расстояний, подъездных путей и проездов, подземных и наземных инженерных коммуникаций и т. д. Генплан − это своего рода карта или макет территории предприятия.

Задача 1. Партия деталей 3 штуки. Передаточная партия 1 штука. Четыре операции. Штучные времена по операциям t1 = 1 мин, t2 = 3 мин,   t3 = 1 мин, t4 = 2 мин. На каждой операции один станок. Определить аналитически (расчёт по формулам) и графически (построение графиков) длительность технологического цикла по всем видам движения предметов труда.

Задача 2. Определить длительность технологического цикла обработки 20 деталей при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движения в процессе производства. Построить график обработки деталей по каждому виду движения. Технологический процесс обработки деталей состоит из пяти операций, длительность которых соответственно составляет t1 = 10 мин, t2 = 12 мин, t3 = 6 мин, t4 = 2 мин, t5 = 8 мин. Пятая операция выполняется на двух станках, а каждая из остальных на одном. Величина передаточной партии 4 шт.

Методические рекомендации к решению задач

При изготовлении партии одинаковых предметов труда может использоваться один из видов движения предметов по операциям: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.

При последовательном виде движения предметов труда детали на каждой операции обрабатываются целой партией. Передача деталей на последующую операцию производится после окончания обработки всех деталей данной партии на предыдущей операции.

Технологический цикл обработки деталей при последовательном  виде движения  определяется по формуле

где n – число деталей в партии, шт;

– норма времени на i-й операции, мин;

– число рабочих мест на i-й операции.

Длительность технологического цикла можно определить графически.

При построении графика последовательного  вида движения партии деталей n (на примере четырёх операций) длительность цикла определяется по средней длительности каждой операции  (таблица 2).

Параллельный вид движения – это такой порядок передачи предметов труда, при котором каждая деталь (транспортная партия) передаётся на последующую операцию немедленно после окончания обработки на предыдущей операции.

Общая длительность технологического цикла определяется по формуле

где  – величина транспортной (передаточной) партии, шт.

Таблица 2 – График последовательного вида движения

| Опера-ция | , ч | , ч | Ось времени в часах (минутах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Параллельно-последовательный вид движения – это такой порядок передачи предметов труда, при котором выполнение последующей операции начинается до окончания обработки всей партии на предыдущей операции, т. е. имеется параллельность выполнения операций.

Общая продолжительность технологического цикла при параллельно-последовательном виде движения определяется:

где  – сумма минимальных (коротких) технологических циклов из каждой пары смежных операций.

Длительность технологического цикла по видам движения предметов труда можно определить графически.

При построении графика последовательного  вида движения партии деталей n длительность цикла определяется по средней длительности каждой операции .

Пример построения графика при параллельном виде движения, если в партии n три передаточных партии p, приведён в таблице 3.

Таблица 3– График параллельного вида движения

| Операция | ti, ч | ti, / ci, ч | Ось времени в часах (минутах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | t1 | t1 / c1 |  |
| 2 | t2 | t2 / c2 |  |
| 3 | t3 | t3 / c3 |  |
| 4 | t4 | t4 / c4 |  |

Правила построения графика при параллельном виде движения предметов труда:

− строится технологический цикл по первой передаточной  партии (детали) на всех операциях (последовательный вид);

− на операции с самым продолжительным операционным циклом строится цикл проведения работ по всей партии n без перерывов (достраиваются операционные циклы остальных передаточных партий);

− для остальных передаточных партий деталей, кроме первой, достраиваются операционные циклы на всех операциях исключая самую продолжительную.

При организации параллельно-последовательного движения возможны два варианта сочетания смежных операционных циклов:

- если операционный цикл последующей операции больше, чем предыдущей, то обработка деталей на последующей операции начинается сразу же после окончания обработки первой транспортной партии на предыдущей операции;

- если продолжительность операционного цикла последующей операции меньше, чем предыдущей, то для того, чтобы определить момент начала обработки на последующей операции, необходимо от точки, соответствующей окончанию обработки всей партии деталей (n) на предыдущей операции, отложить вправо отрезок, равный операционному циклу обработки последней транспортной партии, а влево - отрезок, равный продолжительности операционных циклов всех остальных транспортных партий.

В примере, когда ; ; , график параллельно-последовательного движения имеет следующий вид (таблица 4).

Таблица 4 – График параллельно-последовательного вида движения

| Операция | , ч | , ч | Ось времени в часах (минутах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Для производственного цикла сложного процесса необходимо по данным схемы сборки изделия построить цикловой график. Для этого предварительно должна быть определена длительность циклов изготовления каждой отдельной сборочной единицы.

Общая продолжительность производственного цикла сложного изделия определяется как сумма циклов по наиболее продолжительной цепочке циклов взаимосвязанных простых процессов.

2 Организация поточного производства

Вопросы для самостоятельного изучения

1 Сущность и предпосылки поточного производства.

2 Поточная линия. Классификация поточных линий.

3 Организация и расчёт параметров поточных линий.

4 Заделы в поточном производстве.

Поточное производство – метод организации, при котором в максимальной мере реализованы принципы организации производственного процесса: специализация, прямоточность, пропорциональность, параллельность, непрерывность, ритмичность и автоматичность. Все операции согласованы во времени, повторяются через строго установленные интервалы, все рабочие места являются специализированными и располагаются в соответствии с ходом технологического процесса.

Разновидности поточного производства представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Разновидности поточного производства

Поток единичных изделий (single-peace flow) − метод работы, при котором станок или процесс (например, проектирование, принятие заказа или производство) обрабатывает не больше одного изделия одновременно.

Основным звеном поточного производства является поточная линия – совокупность специализированных рабочих мест (оборудования), на которых производственные операции выполняются с характерными признаками поточного производства. Рабочие места на поточной линии располагаются по ходу технологического процесса, т. е. соблюдается принцип прямоточности.

Для поточной линии рассчитывают следующие параметры: такт выпуска, число рабочих мест на операциях и их загрузку, число рабочих с учётом многостаночного обслуживания и совмещения профессий, длину поточной линии, скорость конвейера, величину заделов: страхового, транспортного, технологического и оборотного.

Задача 1. Рассчитать и построить план-график работы прерывно-поточной линии, определить количество рабочих с учётом совмещения профессий, рассчитать величину межоперационных оборотных заделов и построить график их движения.

Сменный фонд времени работы линии 480 мин, время регламентированных перерывов 30 мин за смену. Сменная программа выпуска 90 шт. Период комплектования задела – смена. Нормы времени по операциям представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Нормы времени по операциям

| Операция | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормы времени, мин | 7 | 3 | 12 | 2 |

Задача 2. На рабочем конвейере собирается коробка передач. Суточная программа выпуска изделий 150 шт. Режим работы двухсменный, продолжительность смены – 8 ч. Регламентированные перерывы – 30 мин за смену. Шаг конвейера – 2 м. Нормы времени по операциям представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Нормы времени по операциям

| Операция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин | 2,5 | 7,4 | 2,3 | 2,6 | 5,0 | 7,45 | 5,1 | 5,0 | 1,3 |

Определить такт линии, число рабочих мест по операциям, длину и скорость конвейера.

Методические рекомендации к решению задач

Такт потока (выпуска) – интервал времени, через который периодически производится выпуск изделий или заготовок определённого наименования, типоразмера и исполнения. Определяется такт по формуле

где  – действительный фонд времени работы поточной линии (за сутки, смену) с учётом регламентированных перерывов, ч;

– программа запуска (выпуска) изделий в натуральном выражении за этот же период времени, шт.

Число рабочих мест на i-й операции поточной линии определяется по формуле

где  штучное время на выполнение i-й операции, мин.

Коэффициент загрузки рабочих мест (оборудования) на каждой операции определяется по формуле

где   принятое число рабочих мест на i-й операции.

Средний коэффициент загрузки рабочих мест на поточной линии определяется по формуле

Рабочая длина поточной линии (рабочей части конвейера) определяется по формуле

где   шаг конвейера (расстояния между рабочими местами), м;

− общее количество рабочих мест, расположенных по одной стороне линии.

В поточном производстве различают: технологический, транспортный, страховой и оборотный заделы.

Межоперационная величина оборотного задела определяется как разность количества предметов труда по операциям за определённый период времени, а максимальное значение рассчитывается по формуле

где − период работы на смежных операциях при неизменном количестве работающего оборудования, мин;

,  − число единиц оборудования (рабочих мест) на смежных (i-й и i+1) операциях в течение периода ;

,  − норма времени на этих операциях.

Для расчёта оборотных заделов необходимо построить стандарт-план  переменно−поточной линии. Во время работы линии величина межоперационного оборотного задела изменяется от нуля до максимума.

Под стандарт−планом поточной линии понимают календарный график (план) работы линии на период оборота , причем работа по этому графику повторяется из периода в период. Периодом оборота поточной линии  называются наименьшие равные отрезки времени, в течение которых достигается одинаковый выпуск  изделий на всех операциях, причем

.

Фрагмент стандарт−плана для прерывно поточной линии приведен в таблице 7.

На практике для удобства планирования чаще всего периоды оборота принимают равными  половине смены, одной смене или суткам.

При построении стандарт−плана следует соблюдать следующие правила:

− выбирается период оборота заделов (смена или половина смены);

− время работы станков, которые имеют коэффициент загрузки  равный единице, равно времени оборота заделов, например, 480 минут;

− время работы недогруженных станков определяют перемножением времени оборота заделов на коэффициент загрузки станка, например, 480*60/100 = 288 мин.;

− если расчётное число станков больше единицы, например, 1,4 то принимается такой порядок, что недогруженный станок будет работать в данном случае 40% (станок 2 на операции 1), а первый станок будет загружен на 100%;

− если сумма дробных частей в расчётных значениях количества оборудования на двух и более операция < 1, то следует предусмотреть совмещение профессий на поточной линии (рабочий Б совместитель) и последовательную во времени смены работу станков.

Рассчитаем оборотные заделы для приведенного фрагмента стандарт-плана линии.

Между операциями два отрезка времени с неизменным составом работающих станков:

Т1 = 192 мин (480*0,4), когда на первой операции работает 2 станка, а на второй 0 (станок выключен);

Т2 =288 мин (480*0,6) – на первой операции работает один станок (второй остановлен) и  на второй операции тоже один станок (включён).

Z*об1,2  = 192*2/2,9 – 192*0/6,7 = 57

Z**об1,2 = 288*1/2,9 – 288*1/6,7 =  - 57.

Тогда  Z*об1,2  + Z**об1,2  = 57 + (-57) = 0

Таблица 7– План-график работы оборудования и рабочих на прямоточной линии

| Но- мер опе- ра- ции | Норма штучного времени ti, мин | ср | спр | Номер станка | Загрузка станка, % | Время работы станка, мин | Исполнитель | Период комплектования задела R = 480 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,7 | 1,4 | 2 | 1 2 | 100 40 | 480 192 | А Б |  |
| 2 | 2,9 | 0,6 | 1 | 3 | 60 | 288 | Б |  |

Движение оборотных заделов на линии может быть показано графически в виде эпюры (рисунок 5):

В данном примере в первой половине периода оборота заделов   станки на первой операции образуют для второй операции задел, когда на первой операции работают два станка, а на второй операции станок простаивает. Во второй половине периода оборота станок на второй операции потребляет созданный задел, так как у него производительность больше, чем у одного работающего на первой операции станка (второй остановлен).

| Номер операции | Период комплектования задела R = 480 мин |
| --- | --- |
| 1 Задел между операциями 1 и 2 |  |

Рисунок 5 − График движения межоперационных оборотных заделов

3 Организация инструментального хозяйства

Вопросы для самостоятельного изучения

1 Инструментальное хозяйство предприятия.

2 Организация работы ЦИС, ИРК и выдача инструментов в производство.

Инструментальное хозяйство − совокупность общезаводских и цеховых подразделений, предназначенных для обеспечения производства технологической оснасткой (приспособлениями и инструментом).

Главная задача инструментального хозяйства − обеспечение бесперебойного снабжения цехов и рабочих мест высококачественной технологической оснасткой в нужном количестве, ассортименте при минимальных затратах на ее проектирование, приобретение, изготовление, хранении и эксплуатацию.

Инструментальное хозяйство обеспечивает приобретение, производство, хранение, ремонт, восстановление оснастки, утилизацию изношенной оснастки и выдачу её на рабочие места.

Следует отметить, что каждая единица инструмента дважды поступает в ЦИС в качестве покупного, изготовленного или восстановленного, а затем возвращается на склад в качестве полностью изношенного. Этим обеспечивается контроль за сохранностью и правильным использованием инструмента (рисунок 6).

Рисунок 6 – Схема внутризаводского обращения инструмента: 1 – новый покупной; 2 – новый изготовленный в инструментальном цехе; 3 – восстановленный;       4, 6 – новый и восстановленный; 5, 7 – изношенный; 8, 10 – затупленный; 9,11 – заточенный

Задача 1. Определить время износа и годовой расход резцов с наварными пластинками из быстрорежущей стали. Длина режущей части инструмента 8 мм; величина слоя, снимаемого при каждой переточке,        1 мм; стойкость 1 ч; коэффициент преждевременного выхода из строя 0,05; годовая программа деталей, обрабатываемых данными резцами,                96 тыс. шт.; машинное время обработки одной детали 0,5 мин.

Задача 2. Производственная программа цеха 2 тыс. изделий в год, в каждом изделии 10 деталей обрабатываются режущим инструментом. Необходимые исходные данные представлены в таблице 8.

Таблица 8 − Исходные данные

| Инструмент | Длина рабочей части L, мм | Толщина снимаемого слоя при переточке , мм | Стойкость инструмен-та tст, ч | Штучное время обработ-ки детали tшт, ч | Периодич-ность подачи инструмента на рабочем месте Тм, ч | Количество инструментов, применяемого одновременно m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обдирочные резцы | 35 | 2,50 | 1,3 | 5 | 4 | 1 |
| Расточные резцы | 25 | 4 | 0,50 | 3,75 | 4 | 3 |
| Сверла | 32 | 5 | 0,35 | 3,10 | 4 | 1 |

Периодичность восстановления запаса в ИРК 10 дней. Периодичность поступления нового инструмента в ЦИС один раз в месяц. Страховой запас (минимум) может быть принят на уровнге 3-х дневной потребности в инструменте.

Определить: расходный фонд инструмента для выполнения годовой программы; число занятых станков при пятидневной неделе и двухсменной работе по 8 ч; построить график движения запасов инструмента по системе «минимум – максимум».

Методические рекомендации к решению задач

Расчет расхода режущего инструмента осуществляется по формуле

где  – количество режущего инструмента определенного типоразмера, шт.;

– число деталей, обрабатываемых данным инструментом по годовой программе, шт.;

– машинное время на одну деталеоперацию, мин;

– число инструментов, одновременно работающих на станке, шт.;

– машинное время работы инструмента до полного износа, ч;

– коэффициент преждевременного износа инструмента (принимается = 0,05).

Машинное время работы инструмента до полного износа определяется по формуле

где  – допустимая величина стачивания рабочей части инструмента при заточках, мм;

– средняя величина снимаемого слоя при каждой заточке, мм;

– стойкость инструмента, т. е. машинное время его работы между двумя переточками, ч.

Расход инструмента может быть установлен на основе нормы расхода на какую-либо единицу (например, на 1000 деталей):

где  – норма расхода инструмента на расчетную единицу;

– количество деталей, принятое за расчетную единицу, шт.

Норма запаса инструмента устанавливается в соответствии с системой «минимум-максимум» (рисунок 7).

Рисунок 7 − График изменения запаса инструмента по системе «минимум-

максимум»

По системе «минимум-максимум» создается три нормы запаса:

1) минимальная норма запаса  создается на случай задержки исполнения заказа на изготовление инструмента или перерасхорда его цехами (по практическим данным в зависимости от величины расхода инструмента):

2) норма запаса, соответствующая точке заказа, при которой выдается заказ на изготовление или приобретение очередной партии инструмента:

где  – период времени между моментом выдачи заказа и поступлением инструмента на центральный инструментальный склад, дни;

− средневной расход инструмента за период исполнения заказа;

3) максимальная норма запаса  достигается в момент поступления заказа минструмента, определяется по формуле

где  – время между двумя поступлениями партий инструмента (длительность цикла), дн.

4 Организация энергетического хозяйства

Вопросы для самостоятельного изучения

1 Энергетическое хозяйство предприятия.

2 Нормирование энергоресурсов и планирование потребности в них.

Энергетическое хозяйство − совокупность общезаводских и цеховых подразделений и энергооборудования, предназначенных для производства, преобразования и передачи различных видов энергии, необходимых для нормального функционирования предприятия.

Для характеристики структуры и содержания деятельности энергохозяйства необходимо рассмотреть возможные схемы (формы) энергоснабжения, подсистемы и уровни энергохозяйства. Разновидности схем, подсистем и уровней представлены в таблице 9 .

Задача 1. Мощность установленного в производственном корпусе АТО оборудования Wy = 448,2 кВт; средний коэффициент полезного действия электромоторов з = 0,9; средний коэффициент загрузки оборудования кз = 0,8; средний коэффициент одновременной работы оборудования  ко = 0,7; коэффициент полезного действия питающей электрической сети  кс = 0,96; плановый коэффициент спроса по производственному корпусу  с = 0,6. Режим работы цеха − двухсменный, по 8 ч. Потери времени на плановые ремонты − 5 %. Определить экономию (перерасход) силовой электроэнергии за год.

Таблица 9 − Формы, подсистемы и уровни энергохозяйства

| Энергохозяйство |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схемы энергоснабжения | Подсистемы | Уровни |
| внешнее | генерирующая | заводской |
| внутреннее | распределительная | цеховой |
| комбинированное | потребляющая |  |

Задача 2. Определить потребность в электроэнергии для освещения производственного корпуса АТО, если в нем установлено Ссв = 50 люминесцентных светильников; средняя мощность каждого из них Рср = 100 Вт. Время горения светильников в сутки – 15 ч. Коэффициент одновременного горения светильников ко = 0,75. Число рабочих дней в месяце – 22.

Задача 3. Определить расход пара на отопление здания производственного корпуса АТО, имеющего объем Vз = 8000 м3. Норма расхода пара qn = 0,5 ккал/ч на 1 м3 здания. Средняя наружная температура за отопительный период – 5 °С. Внутренняя температура в здании цеха за отопительный период поддерживается на уровне плюс 18 °С. Отопительный период − 200 суток.

Методические рекомендации к решению задач

Количество единиц топлива для отопления производственных, административных и других зданий определяется по формуле

где  − норма расхода тепла на 1 м3 здания при разности наружной и внутренней температур в 1 °С, ккал/ч;

− разность наружной и внутренней температур отопительного периода, °С;

− длительность отопительного периода, ч;

− объем здания (по наружному его обмеру), м3;

− теплотворная способность условного топлива (7000 ккал/кг);

− коэффициент полезного действия котельной установки (принимаем  = 0,75).

Количество электроэнергии для производственных целей можно определить также по следующим формулам:

где  − коэффициент спроса потребителей электроэнергии;

− коэффициент мощности установленных электродвигателей;

− коэффициент машинного времени электроприёмников (машинное время работы оборудования).

Коэффициент спроса потребителей электроэнергии определяется по формуле

Количество электроэнергии для освещения помещений определяется по формулам

где  − число светильников (лампочек) на участке, в цехе, предприятии, шт.;

− средняя мощность одной лампочки, Вт;

h − норма освещения 1 м2 площади (по ГОСТу), Вт;

S − площадь здания, м2.

Количество воды для производственных целей можно определить по нормативам, исходя из часового расхода. Например, часовой расход воды на промывку деталей в баках составляет 200 л. Для некоторых производственных целей (для охлаждающих жидкостей) количество воды определяется по формуле

где  − часовой расход воды на один станок, л;

− принятое число станков (оборудования), шт.

5 Организация ремонтного хозяйства

Вопросы для самостоятельного изучения

1 Ремонтное хозяйство предприятия.

2 Система ППР оборудования.

Ремонтное хозяйство предприятия обеспечивает поддержание в технически исправном состоянии большого, часто весьма сложного парка технологического оборудования путем его обслуживания, ремонта и модернизации.

Для предупреждения нерациональных потерь в производстве и сокращения затрат на ремонт служит система планово-предупредительного ремонта (система ППР), которая представляет собой совокупность различного вида работ по техническому уходу и ремонту оборудования, проводимых по заранее составленному плану с целью обеспечения наиболее эффективной эксплуатации оборудования.

В ее основе заложены работы по техническому обслуживанию (ТО) оборудования и по выполнению плановых ремонтов – текущих (малых) (Т), средних (С) и капитальных (К).

Система ППР базируется на точно установленных нормативах: длительность ремонтного цикла и его структура, продолжительность межремонтного и межосмотрового периодов, категория сложности ремонта, нормы затрат рабочего времени, материалов и простоев оборудования в ремонте.

Задача 1. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного периода и периодичность технического обслуживания лёгкого токарно-револьверного станка, выпущенного в 2014 г. (10 месяц) и работающего в условиях механического цеха крупносерийного производства на операции обточки алюминиевых втулок. Станок 7-й категории ремонтной сложности работает в две смены. Построить план-график ремонтных работ станка (таблица 4) на текущий год. Определить трудоёмкость ремонтных работ и численность ремонтных рабочих.

Задача 2. Рассчитать годовую трудоёмкость ремонтных работ в механическом цехе для проведения капитального ремонта оборудования по следующим данным:

Категория сложности ремонта…………………….  6   10   12   23   32

Число капитальных ремонтов в планируемом году 4   5     6    2     1

Определить число ремонтных рабочих в цехе, необходимых для выполнения этих работ, если действительный годовой фонд времени работы рабочего равен 1780 ч.

Методические рекомендации к решению задач

Длительность ремонтного цикла определяется по формуле

где  − нормативное время работы станка в течение ремонтного цикла, ч (для металлорежущих станков – 16800 ч);

− коэффициент, учитывающий тип производства (для массового и крупносерийного – 1, для серийного – 1,3, для мелкосерийного и единичного – 1,5);

− коэффициент, учитывающий род обрабатываемого материала для металлорежущих станков нормальной точности (при обработке стали −1,0, алюминиевых сплавов – 0,75, чугуна и бронзы – 0,8);

− коэффициент, учитывающий условия эксплуатации оборудования (для металлорежущих станков в нормальных условиях механического цеха при работе металлическим инструментом – 1,1, для станков, работающих абразивным инструментом без охлаждения – 0,7);

− коэффициент, учитывающий особенности весовой характеристики станков (для лёгких и средних металлорежущих станков – 1,0, для крупных и тяжёлых – 1,35, для особо тяжёлых и уникальных – 1,7).

Межремонтный период определяется по формуле

где − число средних и текущих ремонтов на один ремонтный цикл соответственно.

Межосмотровый период (периодичность технического обслуживания) определяется по формуле

где  − число осмотров за ремонтный цикл.

После определения межремонтного и межосмотрового периодов строят план-график ППР оборудования (таблица 10). График показывает периодичность ремонтов и осмотров оборудования и их привязку к месяцам года.

Таблица 10 − План-график планово-предупредительных ремонтов станка на 20__г.

| Вид обо-рудо-вания | Катего-рия слож-ности ремонта | Дата послед-него кап-ремонта | Пос-ледний ремонт | Виды и трудоёмкость ремонтов по месяцам 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего тру-доёмкость, ч. | Про-стои, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  | Р |  |  | О |  |  | Р |  |  | О |  |  |  |

Р – ремонт, О – осмотр.

Сведения о структуре ремонтного цикла и соответствующие нормативы трудозатрат на ремонт приведены в методических рекомендациях для практических занятий по данной дисциплине, размещенных на сайте кафедры «Экономика».

Трудоёмкость ремонтных работ и технического обслуживания в течение ремонтного цикла рассчитывается по количеству и сложности установленного оборудования, продолжительности и структуре ремонтного цикла, утверждённым нормам затрат труда на единицу ремонтной сложности.

Величина трудоёмкости ремонтных работ и технического обслуживания является основой для определения численности ремонтных рабочих:

где  − годовая трудоёмкость ремонтных работ и технического обслуживания, ч;

− годовой действительный фонд времени работы одного рабочего, ч;

− коэффициент выполнения норм выработки,  = 1,05−1,2.

6 Организация транспортного хозяйства

Вопросы для самостоятельного изучения

1 Транспортное хозяйство  предприятия.

2 Классификация транспортных средств и обоснование потребности в них.

3 Маршруты движения транспортных средств.

Транспортное хозяйство − совокупность общезаводских и цеховых подразделений, предназначенных для перемещения людей и грузов вне территории предприятия, между цехами, участками, рабочими местами и операциями технологического процесса.

Главная задача транспортного хозяйства − бесперебойное перемещение людей и грузов в сроки и по маршрутам, обусловленным требованиями производственного процесса при наименьших затратах на погрузочно-разгрузочные и транспортные операции.

Организация работы внутризаводского транспорта включает:

- выбор системы организации перевозок;

- осуществление подготовительных работ;

- управление ходом работы транспортных средств и выполнением погрузочно-разгрузочных работ.

Перевозки подразделяются на разовые и маршрутные.

Разовые перевозки − перевозки по отдельным неповторяющимся заказам (заявкам).

Маршрутные перевозки − постоянные или периодические перевозки по определенным маршрутам, которые бывают двух типов: маятниковая  и кольцевая.

Маятниковая система предусматривает связь между двумя пунктами. При этом возможны следующие варианты возврата транспорта: порожняком − односторонний и веерный маятники; с грузом − двусторонний маятник.

Кольцевая система при возрастающем грузопотоке начиная с пункта 2 груз постепенно увеличивается при последовательном прохождении транспорта через пункты-кольца 3-5 до разгрузки в конечном пункте 1. Отсюда транспорт следует в пункт 2 без груза. При затухающем грузопотоке транспорт с грузом обслуживает все пункты-кольца и возвращается без груза к отправному пункту.

Задача 1. Определите время, в течении которого транспортное средство должно пройти весь путь по кольцевому маршруту.

Длина кольцевого маршрута (из пяти пунктов назначения) 900 м, скорость движения транспортного средства 100 м/мин. Время на погрузку транспортного средства в каждом пункте установлено 7 мин, на разгрузку 5 мин.

Задача 2. Определите необходимое число транспортных средств для внутризаводской перевозки грузов.

Транспортные средства движутся по кольцевому маршруту и должны обслужить грузопоток, равный 40 т в смену. Грузоподъемность транспортного средства 1,2 т. Коэффициент использования грузоподъемности 0,96. Длина пути 240 м. Средняя скорость 20 м/мин. Число пунктов доставки грузов – 6. Продолжительность одной загрузки – 8 мин, разгрузки – 3 мин.

Методические рекомендации к решению задач

Количество транспортных средств для перевозки грузов (N) можно найти  из выражения:

N = Q/W,

где Q – количество перевозимых грузов (грузопоток), т  (за смену, сутки, месяц или год);

W – производительность транспортного средства, т/ед (часовая, суточная, месячная или годовая).

Производительность транспортного средства равна:

W = q γ n,

где q – грузоподъёмность транспортного средства, т;

γ – коэффициент использования грузоподъёмности,

n – количество ездок с грузом.

Количество ездок находят так:

n = Т/tр,

где Т – время работы транспортного средства, час (смена, время за сутки – время в наряде, месячный фонд времени работы транспортного средства или годовой фонд времени);

tр  − время рейса, час.

Время рейса составляет:

tр = tдв + tп-р,

где tдв − время ездки в речение рейса, час;

tп-р − время  погрузки-разгрузки, час.

Время движения транспортного средства при выполнении рейса составит:

tдв = l/(v β),

где l − средняя продолжительность одной ездки, км;

v – среднетехническая скорость, км/час;

β – коэффициент использования пробега.

7 Складское хозяйство предприятия

Вопросы для самостоятельного изучения

1 Складское хозяйство предприятия.

2 Расчёт складских площадей.

3 Системы управления запасами.

Складское хозяйство − совокупность общезаводских и цеховых подразделений, предназначенных для приемки, размещения, хранения и отпуска продукции, предметов и  средств  труда.

Состав складского хозяйства:

− общезаводские подразделения − различные склады (материальные, шихты, металла, лесоматериалов, огнеопасных жидкостей, готовой продукции и т.д.).

− цеховые подразделения - цеховые склады, кладовые.

Работой общезаводских складов руководят соответствующие отделы: материально-технического снабжения, сбыта, инструментальный и т. д.

Задача 1. Годовой расход черных металлов на заводе составляет 500 тонн. Металл поступает периодически в течение года шесть раз. Страховой запас равен 15 дням. Склад работает 260 дней в году. Хранение металла на складе – напольное. Допустимая масса груза на 1 м2 площади пола – 2 тонны.

Определить необходимую общую площадь склада, если коэффициент ее использования равен 0,7.

Задача 2. Токарные резцы хранятся на инструментальном складе в клеточных стеллажах. Размеры двухстороннего стеллажа 1,2х4м, высота – 2м. Годовой расход резцов достигает 100 тыс. шт.  Средние размеры токарного резца 30х30 мм длиной 250 мм при плотности стали 8 г\см3. Инструмент поступает ежеквартально партиями со специализированного завода. Страховой запас – 20 дней. Коэффициент заполнения стеллажей по объему равен 0,3. Вспомогательная площадь составляет 50 % общей площади склада. Склад работает 250 дней в году. Допустимая масса груза на    1 м2 площади пола – 2 тонны.

Определить необходимую складскую площадь для хранения токарных резцов.

Методические рекомендации к решению задач

Расчет общей площади склада производится по формуле

S=SполКисп,

где Sпол − полезная площадь склада, непосредственно занятая хранимыми материалами, м2;

Кисп – коэффициент использования площади склада, учитывающий вспомогательную площадь для проездов, проходов, приема и выдачи материалов, весов, шкафов, стола кладовщика и т. д.

Полезная площадь рассчитывается в зависимости от способа хранения материалов по одной из следующих формул:

– при напольном хранении в штабелях

Sпол=Zmaxqд,

где Zmax – величина максимального складского запаса материалов;

qд – допустимая нагрузка (груз на 1 м2 пола согласно справочным данным), кг;

− при хранении в стеллажах

Sпол=Sст∙nст.р,

где Sст – площадь, занимаемая одним стеллажом, м2 ;

nст.р – расчетное количество стеллажей, определяемое следующим образом:

nст.р=ZmaxVo∙Кзп∙qу,

где Кзп – коэффициент заполнения объема стеллажа;

qу – удельный вес хранимого материала, г/м3;

Vo – объем стеллажа, м3, определяемый по формуле

Vo=a∙b∙h,

где a – длина стеллажа, м;

b – ширина стеллажа, м;

h − высота стеллажа, м.

Принятое количество стеллажей устанавливается после проверки соответствия допустимой нагрузке. Проверка осуществляется по формуле

nст.пр=ZmaxSст∙qд.

8 Основы нормирования и стимулирования труда

Нормирование труда − установление меры затрат труда на изготовление единицы изделия или выполнение заданного объёма работы в определённых организационно-технических условиях.

Нормирование труда – процесс обоснования норм затрат труда.  Норма затрат труда − это необходимые и достаточные затраты труда на выполнение определённой работы или изготовление единицы продукции с учётом конкретных условий производства. При этом основными аспектами условий производства являются уровень технической оснащённости и планировка рабочего места.

В качестве норм затрат труда определяют нормы: времени, выработки, обслуживания, управления, численности, а также нормированные задания для повременщиков.

В зависимости от содержания и степени детализации изучаемых затрат времени различают следующие виды наблюдения за использованием рабочего времени (рисунок 8). Фотография рабочего дня − это метод сплошного наблюдения за событиями на одном рабочем месте в течение всей смены. ММН − это метод моментных наблюдений.  Наблюдатель в течение смены делает несколько десятков обходов группы рабочих мест и фиксирует наблюдаемые события на каждом рабочем месте. Хронометраж представляет собой многократные замеры продолжительности машинного времени и трудовых приемов в составе оперативного времени наблюдаемой операции.

Рисунок 8 – Методы изучения затрат рабочего времени наблюдением

Задача 1. Обработать данные фотографии рабочего дня и составить его нормальный баланс; на основе анализа этой фотографии рассчитать коэффициент возможного повышения производительности труда. Наблюдение проводилось за рабочим-токарем на станке 1К62 в течение смены. Данные фотографии рабочего дня сведены в таблицу 11.

Таблица 11 – Результаты фотографии

| Наименование затрат времени | Текущее время |  |
| --- | --- | --- |
|  | час | мин |
| 1 | 2 | 3 |
| Начало наблюдения | 7 | 00 |
| Приход на рабочее место | 7 | 05 |
| Раскладка инструмента | 7 | 08 |
| Разговор с соседом | 7 | 10 |
| Смазка станка | 7 | 12 |
| Получение задания от мастера | 7 | 20 |
| Получение инструмента и заготовки | 7 | 34 |
| Наладка станка | 7 | 48 |
| Обработка деталей | 9 | 00 |
| Уход за инструментом | 9 | 05 |
| Замена инструмента | 9 | 09 |
| Отсутствие электроэнергии | 9 | 30 |
| Обработка деталей | 10 | 10 |
| Уборка стружки | 10 | 20 |
| Уход по личным надобностям | 10 | 30 |
| Обед | 11 | 30 |
| Приход с обеда | 11 | 30 |
| Обработка деталей | 12 | 42 |
| Уход за электромонтером | 12 | 50 |
| Ремонт электропроводки | 13 | 00 |
| Обработка деталей | 13 | 42 |
| Уход по личным надобностям | 14 | 00 |
| Обработка деталей | 14 | 35 |
| Разговор с мастером | 14 | 50 |
| Обработка деталей | 15 | 30 |
| Уборка рабочего места | 15 | 40 |
| Сдача деталей работнику ОТК | 15 | 46 |
| Передача смены и уход | 15 | 52 |
| Окончание смены | 16 | 00 |

На рассматриваемом предприятии применительно к рабочему месту токаря нормативное значение подготовительно-заключительного времени составляет 30 мин, время на обслуживание рабочего места − 17 мин. При этом предусматриваются нормативные потери рабочего времени, связанные с отдыхом и личными нуждами рабочего, в размере 3 % от оперативного времени.

Методические рекомендации к решению задач

Фотография рабочего дня проводится по следующим этапам: подготовка, проведение наблюдения (в процессе последнего записываются все последовательные действия рабочего или рабочих, регистрируются затраты времени на протяжении смены или её части), анализ его результатов, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на ликвидацию потерь рабочего времени, проектирование нормативного баланса рабочего дня, расчёт коэффициентов рабочего времени.

На основании сопоставления фактического и нормативного балансов рабочего времени рассчитывается коэффициент возможного уплотнения рабочего дня

где  – время наблюдения, равное одной смене;

– подготовительно-заключительное время;

– время обслуживания рабочего места;

– время на отдых и личные нужды.

Максимально возможное повышение производительности труда определяется по формуле

Список литературы

1 Организация производства. Новицкий Н. И., Горюшкин А. А., Москва, Киорус, 2016, 350 с., http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/10046.pdf

2 Организация производства и управление предприятием: учебник / Под ред. О. Г. Туровца. − Издательство: ИНФРА-М, 2004. – 526 с.

3. Организация производства и менеджмент. 4-е издание, стереотипное: учебник / Э. А. Карпов, Старый Оскол «ТНТ». – 2010. − 769 с.

4. Мескон, М. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва. Дело, 1997. −704 с. http://www.alleng.ru/d/manag/man117.htm

5. Организация производства: учебник / Л. М. Синица, Издательство: ИВЦ Минфина. – 2008. − 536 с.

6 Абчук, В. А. Менеджмент: учебник / Санкт-Петербург, Издательство «Союз», 2002  http://klex.ru/8qx