ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика и управление»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Методические рекомендации к  лабораторным работам

для студентов направления подготовки

27.03.05 «Инноватика»

# дневной формы обучения

Могилев 2018

УДК 	621.01

ББК 	30.606

П 80

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика и управление» «23» февраля 2018 г., протокол № 6

#### Составитель канд. техн. наук, доц. К. А. Токменинов

Рецензент канд. экон. наук, доц. Т. В. Романькова

Методические рекомендации к лабораторным работам для студентов направления подготовки  27.03.05 «Инноватика» дневной формы обучения.

Отражают принципы и направления создания технологичных изделий, анализ и направления повышения технологичности заданного изделия, перспективные технологии в машиностроении и оборудование для их реализации.

#### Учебно-методическое издание

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ответственный за выпуск   		И. В. Ивановская

Технический редактор 			А. Т. Червинская

Компьютерная верстка    			Н. П. Полевничая

Подписано в печать                              .  Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная. Усл. печ. л.            . Уч.-изд. л.             . Тираж 36 экз. Заказ №

###### Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

©ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2018

Содержание

1 Технологичность изделий, принципы и направления создания технологичных изделий, анализ и направления повышения технологичности заданного изделия …………………………………………………………….........	4

2 Определение технологичности изготовления детали по критерию «трудоемкость»……………………………………………………………………..	6

3 Определение технологичности изготовления детали по критерию «коэффициент использования  материала»…………..…………………………..	7

4 Применение метода цепных подстановок при анализе материало-

и энергоемкости продукции ....................................................................................	8

5 Использование ФСА для калькуляции затрат на продукцию….…..........	10

6 Определение текущих и страховых запасов на предприятии……….......	11

7 Оптимизация текущих запасов с использованием модели Уилсона ……	12

8 Анализ влияния капитальных затрат при изготовлении    технологической   оснастки на себестоимость продукции. Оптимизация технологических процессов с учетом затрат на  оснастку…................................	14

9 Расчет экономической эффективности внедрения современных  парогазовых технологий на предприятиях энергетики…………………….…....	16

10 Автоматизация производства. Определение количества   обслуживаемых одним рабочим станков в результате оптимизации………..….	17

11 Порядок выбора, технология изготовления и применения

современных композиционных материалов…………………………………..….	19

12 Состав и структура оборудования для механической обработки  деталей. Состав и структура оборудования для  технологий литейного производства .............................................................................................................	20

13 Состав и структура оборудования для электродуговой и  электро-контактной сварки металлов. Состав и структура оборудования для

технологий порошковой металлургии………………………………..…………..	21

14 Состав и структура оборудования для пластической переработки заготовок методом прокатки. Определение производительности прокатного стана. Состав и структура оборудования для мембранных технологий ………	22

Список литературы……………………………………………………...........	23

1 Технологичность изделий, принципы и направления создания технологичных изделий, анализ и направления повышения технологичности заданного изделия

Цель и задачи работы: изучить технологичности изготовления деталей механической обработкой из различных типов заготовок.

Технологичностью изделий называется степень оптимальности и рациональности изготовления и сборки и, как следствие, наименьшая себестоимость.

Технологичность изделия оценивается в соответствии с ГОСТ 14202073. При этом вводятся следующие показатели и критерии.

1 Трудоемкость изготовления конструкции, которая характеризуется временем, затрачиваемым на изготовление и сборку изделия.

2 Себестоимость изготовления деталей, сборочных единиц, изделия.

3 Коэффициент использования материала (КИМ).

КИМ = ,                                                    (1.1)

где q0 – полезный расход;

Ндет – общий расход материала, включая потери и отходы.

Необходимо разработать три варианта технологической  последовательности (маршрутную технологию) изготовления детали, представленной на рисунке 1.1. Принять, что деталь может быть изготовлена из готового сортамента (круг), из заготовок, полученных методом литья и штамповки 
путем токарной обработки.

L1

L4

L6

D6

D5

D4

L5

L3

L2

D3

D2

D1

Рисунок 1.1 – Геометрия детали

Готовый сортамент в виде прутка выпускается согласно                  принятым стандартам.

Стандартные размеры круглого сортового проката согласно 
ГОСТ 2590-88, мм: 60, 62, 63, 65, 67,  68, 70,  72, 75, 78, 80, 82, 85, 87, 90, 92, 95,  97, 100, 105,  110,  115, 120,  125, 130, 140, 50.

При выборе диаметра прутка необходимо принимать число из размер-
ного ряда, представленного в таблице, следующего за наиболь-
шим диаметром детали.

Принять, что припуск на последующую обработку для боковых поверхностей заготовки составляет 5 мм. Припуск учесть только для диаметров. Принять, что глубина резания составляет 3 мм.

В таблице 1.1 даны геометрические параметры детали для нескольких вариантов расчетов.

Таблица 1.1 – Геометрические параметры детали, мм

| Вариант | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 20 | 45 | 50 | 40 | 3 | 90 | 4 | 110 | 300 |
| 2 | 50 | 60 | 80 | 40 | 65 | 70 | 60 | 5 | 150 | 6 | 170 | 500 |
| 3 | 70 | 80 | 100 | 60 | 85 | 90 | 100 | 8 | 240 | 10 | 300 | 800 |
| 4 | 35 | 45 | 65 | 25 | 50 | 55 | 45 | 4 | 100 | 5 | 120 | 400 |
| 5 | 40 | 50 | 70 | 30 | 55 | 60 | 50 | 6 | 120 | 6 | 130 | 500 |
| 6 | 45 | 55 | 75 | 35 | 60 | 65 | 55 | 7 | 140 | 7 | 140 | 580 |
| 7 | 55 | 65 | 85 | 45 | 70 | 75 | 65 | 9 | 160 | 8 | 200 | 600 |
| 8 | 60 | 70 | 90 | 50 | 75 | 80 | 70 | 10 | 200 | 10 | 250 | 700 |

Вопросы для контроля освоения материала

1 Какие типы заготовок могут быть использованы для последующей механической обработки и получения деталей?

2 Какие виды заготовок и почему целесообразней использовать для различных  типов производства?

3 Основные параметры, определяющие технологичность механи-
ческой обработки.

Задание

1 Описать три варианта маршрутного технологического процесса     изготовления детали из различного типа заготовок, соблюдая последовательность операций при изготовлении точением детали из заготовки .

2 Проанализировать полученные результаты для выбранного варианта, сделать выводы об  эффективности и недостатках описанных технологий.

3 Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

2 Определение технологичности изготовления детали 
по критерию «трудоемкость»

Цель и задачи работы: для заданной детали определить наиболее технологичный вариант изготовления из трех типов заготовок.

В качестве критерия технологичности принять трудоемкость изготовления.

Исходные данные для выполнения работы взять из таб-
лицы 1.1 и рисунка 1.1.

В современном машиностроительном производстве установление технически обоснованных норм времени производится расчетно-аналитическим путем. Основой расчета является определение нормы штучного времени.

,                                         (2.1)

где  – основное (машинное) время;

– время обслуживания рабочего места;

– время на отдых и личные потребности;

– подготовительно-заключительное время;

N – количество изделий.

.                                                  (2.2)

Машинное время

,                                                        (2.3)

где L – длина обрабатываемой поверхности;

n – припуск на механическую обработку;

h – число оборотов заготовки в минуту;

S – подача – путь, пройденный режущим инструментом относительно обрабатываемой заготовки за один ее оборот;

t – глубина резания, максимальная толщина срезаемого слоя металла с обрабатываемой поверхности заготовки за один проход резца.

Принимаем следующие параметры обработки: Тпз = 20 мин,  t = 1,5 мм,       n = 250 об/мин, S = 0,2 мм/об, N = 10.

Вопросы для контроля освоения материала

1 Основные параметры процесса точения.

2 Влияние параметров точения на трудоемкость процесса, пути снижения.

3 Влияние типа заготовок на трудоемкость изготовления детали,         основные факторы.

Задание

1 Исходя из маршрутной технологии, разработанной в разд. 1, определить машинное время отдельных операций и суммарное машинное время для каждого из трех вариантов заготовок.

2 Определить штучное время для каждого из трех вариантов заготовок исходя из полученной информации, сделать выводы об уровне технологичности рассмотренных вариантов.

3 Представить письменный отчет по лабораторной работе.

3 Определение технологичности изготовления детали 
по критерию «коэффициент использования материала»

Цель и задачи работы: для заданной детали определить наиболее технологичный вариант изготовления из трех типов заготовок, выбрав в качестве критерия коэффициент использования материала (КИМ).

Коэффициент использования материала

КИМ =  ,                                                    (3.1)

где М – полезный расход, то есть  материал, составляющий готовую деталь;

– общий расход материала, включая потери и отходы в процессе изготовления (масса заготовки).

При изготовлении детали из сортового проката, представленной на рисунке 1.1, длина заготовки

,     	                                          (3.2)

где и Lд  – длина заготовки и детали соответственно;

а – припуск на механическую обработку торца, принимаем  а = 1 мм;

b – ширина реза при разрезке сортового проката на заготовки, 
принимаем  b = 3 мм.

Зная длину заготовки, можно определить число деталей, изготавливаемых из одного прутка:

(3.3)

где  –  стандартная длина прутка  (ГОСТ 2590–70),  = 3650 мм;

l – величина отходов на зажим заготовки в патроне станка,  l = 35 мм.

После определения n число округляется до целого в меньшую сторону. Затем находят усредненную массу заготовки с учетом всех отходов.

Для этого массу прутка необходимо разделить на количество деталей.

Принимаем в качестве материала заготовки сталь 45, ρ = 7,8 г/см3.

По формуле (3.1) определяется КИМ для трех типов заготовок.

Вопросы для контроля освоения материала

1 Дать развернутое определение полезного и полного расхода материала.

2 Обосновать целесообразность выбора заготовок для различных          типов производства.

3 Обосновать необходимость применения КИМ для определения технологичности изделий.

Задание

1 Рассчитать массы заготовок и отходов для трех вариантов изготовления: при использовании готового сортамента, при изготовлении заготовки 
литьем и штамповкой.

2 Определить КИМ.

Конфигурация детали задана на рисунке 1.1.

3 Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

4 Применение метода цепных подстановок при анализе материало- и энергоемкости продукции

Цель и задачи работы: изучить методику определения степени влияния параметров на конечный результат процесса.

При анализе по данным калькуляции себестоимости каждого изделия целесообразно определить влияние на нее различных параметров.

Алгоритм методики с использованием метода цепных подстановок на примере анализа материальных затрат следующий.

Базовый вариант:

МЗ0 = К0 ∙ Ц0 ∙ Н0.

Отчетный вариант:

МЗ1 = К1  ∙  Ц1 ∙ Н1,

где  МЗ – сумма затрат по конкретному виду материалов;

Н – количественный расход данного вида материалов в натуральной форме на калькуляционную единицу продукции, норма расхода;

Ц – заготовительная стоимость единицы данного вида материалов 
в денежном выражении;

К – количество  единиц продукции в партии.

МЗ = МЗ1 – МЗ0,

в т. ч.

МЗ(К) = К  ∙ Ц0  ∙ Н0 = (К1 – К0) ∙  Ц0 ∙  Н0;

МЗ(Ц) = Ц ∙  К1 = (Ц1 – Ц0) ∙  К1  ∙ Н0;

МЗ(Н) = Н ∙  Ц1 ∙ К1 = (Н1 – Н0) ∙ Ц1 ∙  К1.

Проверка:

МЗ(К) + МЗ(Ц) + МЗ(Н) = МЗ1 – МЗ0.

Энергетические затраты могут быть определены следующим образом:

,                                                   (4.1)

где W – мощность станка для обработки детали, представленной на рисунке 1.1;

Y – тариф на электроэнергию;

– машинное время обработки детали, которое было определено в разд. 2.

Исходные данные для экономического анализа представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Исходные данные

| Показатель | К, шт. | Ц, р./т | Н, кг | W, кВт∙ч | Y, р./кВт | , ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 500 | 9000 | Заготовка получена штамповкой | 15 | 920 | Заготовка получена штамповкой |
| Факт | 550 | 9500 | Заготовка получена литьем | 18 | 1000 | Заготовка получена штамповкой |

Вопросы для контроля освоения материала

1 Обосновать порядок выявления влияния факторов на конечный результат.

2 Обосновать влияние последовательности подстановки факторов 
на конечный результат.

3 Порядок проведения проверки правильности результатов.

Задание

1 Провести факторный анализ материальных затрат, выявить, какой фактор имеет наибольшее влияние.

- Провести проверку полученных результатов.

- Сделать выводы о влиянии факторов на материальные затраты.

- Провести факторный анализ энергетических затрат с проверкой результатов.

- Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

5 Использование функционально-стоимостного анализа (ФСА) для калькуляции затрат на продукцию

Цель и задачи работы: изучить возможности и эффективность использования функционально-стоимостного анализа для повышения эффективности экономической деятельности предприятий.

Activity Based Costing (ABC) – Функционально-стоимостной анализ (ФСА).

Одним из направлений использования ФСА-метода является распределение постоянных издержек между видами продукции.

Накладные издержки распределяются пропорционально выбранным базовым показателям. Примерами базовых показателей могут служить трудоемкость изделий, заработная плата основных рабочих, энергетические затраты видов продукции и т. д.

В качестве  базового  следует выбирать показатель, имеющий наибольший вес в переменных затратах.

В таблице 5.1 представлены переменные затраты для изделий А и В. Тариф на электроэнергию составляет 22 копейки за киловатт. Суммарные постоянные затраты на 10  изделий А и  10 изделий В – 19000 р.

Таблица 5.1 – Исходные данные

| Изделие | А | В |
| --- | --- | --- |
| Материал , р. | 350 | 250 |
| Затраты прямого труда, р. | 150 | 100 |
| Энергетические затраты, кВт∙ч | 1200 | 1500 |

Вопросы для контроля освоения материала

1 Обосновать причины трудностей при распределении постоянных затрат на себестоимость отдельных видов продукции.

2 Методика распределения постоянных затрат по видам продукции.

3 Структура общепроизводственных и общехозяйственных затрат.

Задание

1 Выбрать базовый показатель для распределения постоянных затрат между изделиями А и В. Обосновать выбор.

2 Распределить постоянные затраты между изделиями А и В в рас-
чете на одно изделие.

3 Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

6 Определение текущих и страховых запасов на предприятии

Цель и задачи работы: изучить сущность производственных запасов, порядок их определения.

Производственные запасы делятся на текущий, страховой, подготовительный. Текущий запас используется при  производстве в интервалах между поставками. Страховой обеспечивает производство в случаях, отклоняющихся от запланированных условий поставок. Подготовительный запас исследоваться не будет, так как он формируется для каждого конкретного производства.

Плановый интервал поставки в днях рассчитывается как

,                                                          (6.1)

где q – норма отпуска, отгрузки ресурсов в натуральном выражении;

р – плановое среднесуточное потребление продукции.

,                                                     (6.2)

где  – потребность предприятия-изготовителя в ресурсах на год.

,                                                 (6.3)

где Н – норма расхода материала на одно изделие;

N – годовой объем производства изделий, шт.

График изменения текущих запасов представлен на рисунке 6.1.

Абсолютная величина запаса

Время, дн.

Рисунок 6.1 – Производственные запасы

Страховой запас

(6.4)

где – среднеарифметическое отклонение времени поставки i-й партии 
в анализируемый период времени.

Производственный запас определяется как сумма текущего и 
страхового запасов:

(6.5)

Вопросы для контроля освоения материала

1 Обосновать необходимость в производственных запасах.

2 Пути снижения страховых запасов.

3 Факторы формирования текущих запасов.

Задание

Исходные данные для определения производственных запасов.

1 Предприятие, согласно заключенным договорам, должно изготовить 1500 шт. изделий в год. Норма расходования материала на одно изделие составляет 0,2тК.

2 Интервал поставки между партиями установлен 30 дней.

3 В процессе анализа поставок установлено, что первая поставка была задержана на 2 дня, вторая – на 3 дня, третья на – 5 дней, четвертая поставлена на 2 дня раньше срока. Указанные наблюдения легли в основу определения страхового запаса.

Индивидуальные задания даны в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Значения коэффициентов

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |

Рассчитать величину страхового и максимального текущего запасов сырья и материалов, построить графики производственных запасов.

7 Оптимизация текущих запасов с использованием               модели Уилсона

Цель и задачи работы: освоить методику минимизации производственных запасов и связанных с ними затрат с использованием модели Уилсона.

Модель оптимизации затрат с учетом двух факторов: затрат на завоз материалов  и их хранение на складе предприятия – модель Уилсона.

Как видно из рисунка 7.1, кривая общих годовых издержек имеет минимум при х = xo.

А – расходы на хранение заказа;

В – расходы на транспортировку заказа;

С – суммарные расходы на завоз и хранение.

Рисунок 7.1 – Зависимость расходов (затрат) Р на завоз и хранение производственных запасов от размера заказа, запаса х (q)

В соответствии с принятыми допущениями затраты на создание и содержание запасов могут быть выражены формулой

,                                               (7.1)

где С1 и С2 – постоянные и переменные расходы, связанные с транспортированием и хранением материалов соответственно.

Оптимальный  размер заказа

,                                                  (7.2)

где  – годовая потребность в материале.

Вопросы для контроля освоения материала

1 Необходимость оптимизации производственных запасов для повышения конкурентоспособности продукции.

2 Основные положения модели Уилсона.

3 Пути снижения страховых запасов.

Задание

Исходные данные.

Предприятие, согласно заключенным договорам, должно изготовить 
1500 шт. изделий в год. Норма расходования материала на одно изделие составляет 0,2тК. Расстояние от поставщика материалов до потребителя – 
2100 км. Доставка материалов может быть осуществлена железнодорожным или автомобильным транспортом. Грузоподъемность вагона составляет 58 т, автотранспорта – 20 т. Стоимость перевозки 1 км по железной дороге – 
1,8 долл. США, автотранспортом – 0,8 долл. США вне зависимости от загрузки транспортного средства.

Хранение завезенных материалов осуществляется на центральном складе предприятия. На складе работают три сотрудника, средний оклад составляет 400 белорус. р. На отопление склада требуется 10 Гкал в месяц. Продолжительность отопительного сезона – 5 месяцев в году. Тариф на электроэнергию равен 160  р. за 1 Гкал. Потребление электроэнергии на складе – 800 кВт 
в месяц, тариф на электроэнергию  равен  0,22 р./кВт.

Значения К для индивидуальных  заданий даны в таблице 6.1.

Определить:

1) оптимальный объем партии;

2) оптимальный интервал времени между двумя ближайшими поставками материалов.

Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

8 Анализ влияния капитальных затрат при изготовлении технологической оснастки на себестоимость продукции. Оптимизация технологических процессов с учетом затрат 
на оснастку

Цель и задачи работы: изучить методику определения критических объемов производства для принятия решений по инвестициям в технологическую оснастку.

Экономическая целесообразность изготовления специальной технологической оснастки определяется прежде всего объемами изготовления  партии деталей (сериями).

Себестоимость   партии продукции

(8.1)

где  а –  сумма переменных затрат на одну деталь, р.;

b – единовременные расходы (амортизация оснастки и затраты на ее эксплуатацию), приходящиеся на партию деталей в плановый период, р.;

N – объем партии продукции, шт.

Проведем экономическую оценку двух вариантов технологического процесса, которые отличаются затратами на оснастку. На рисунке 8.1 представлено изменение себестоимости первого и второго технологических процессов в зависимости от объема партии деталей.

Рисунок 8.1 – Зависимость себестоимости изделия от объема производственной партии

Заданы исходные данные двух технологических процессов для трех вариантов (таблица 8.1), а также производственная программа, предусматривающая объем партии, равный 250 шт.

Таблица 8.1 – Исходные данные затрат по двум технологическим процессам

| Вариант | a1, р. | c11,тыс. р. | c12,тыс. р. | a2, тыс. р. | c12,тыс. р. | c22, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200 | 100 | 75 | 200 | 150 | 130 |
| 2 | 1400 | 50 | 90 | 400 | 120 | 110 |
| 3 | 1600 | 75 | 80 | 500 | 120 | 100 |
| 4 | 1250 | 110 | 80 | 220 | 160 | 110 |
| 5 | 1300 | 60 | 90 | 250 | 130 | 120 |
| 6 | 1350 | 70 | 80 | 300 | 140 | 130 |

Вопросы для контроля освоения материала

1 Обосновать целесообразность инвестиций в оснастку для различных типов производства.

2 Представить в аналитическом виде критический объем производства.

3 Обосновать порядок определения экономического эффекта для заданного объема производства.

Задание

- Рассчитать критический объем производства.

- Определить производственные затраты при критическом 
объеме производства.

3 Построить графики затрат в зависимости от объема производства для  двух технологических процессов.

4 Определить экономический эффект для одного из исследуемых процессов при N = 250 шт.

5 Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

9 Расчет экономической эффективности внедрения современных парогазовых технологий на предприятиях энергетики

Цель и задачи работы: изучить методику определения технико- экономического обоснования эффективности внедрения парогазовых технологий.

Для снижения затрат и тарифов на энергию необходимо обеспечить снижение топливопотребления на ТЭЦ.

В настоящее время прогрессивным инновационным направлением 
является внедрение оборудования и технологии парогазового цикла 
производства энергии.

В таблице 9.1представлены данные по МТЭЦ- 2.

Индивидуальные задания отличаются коэффициентами, на которые следует умножить стоимость парогазовой установки  (ПГУ) (таблица 9.2).

Таблица 9.1 – Исходные данные для расчета снижения затрат на производство электрической энергии

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Фактический расход топлива на выработку 1 кВт∙ч электроэнергии при существующей технологии, т у. т./кВт∙ч | 200, 2 |
| Расчетное потребление топлива в год после внедрения парогазовых установок , т у. т. | 118 694 |
| Выработано электроэнергии в 2008 г. , тыс. кВт | 764 989 |
| Стоимость парогазовой установки, млн долл. | 10 |
| Стоимость 1 т у. т., долл. | 280 |

Таблица 9.2 – Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |

Ожидаемый расход условного топлива на выработку 1 кВт∙ч электроэнергии   после внедрения ПГУ составит:

,                                               (9.1)

где  –  расчетное потребление топлива в 2008 г. в случае внедрения ПГУ;

– количество фактически выработанной в 2008 г. электроэнергии.

Вопросы для контроля освоения материала

1 Сущность формирования затрат при паровом и парогазовом цикле.

2 Порядок расчетов экономического обоснования эффективности внедрения ГТУ.

Задание

1 Рассчитать годовой экономический эффект от внедрения нового оборудования ГТУ и технологий парогазового цикла.

2 Рассчитать простой срок окупаемости инвестиций при внедрении 
нового оборудования.

3 Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

10 Автоматизация производства. Определение количества станков, обслуживаемых одним рабочим в результате оптимизации

Цель и задачи работы: изучить процессы  снижение трудоемкости при автоматизации производства и многостаночного обслуживания.

Автоматизация производства позволяет  сократить время занятости рабочего и обеспечить многостаночное обслуживание.

Время занятости рабочего обслуживанием одного станка определяется как

,                                        (10.1)

где   –  вспомогательное неперекрываемое время;

– вспомогательное перекрываемое время;

– время активного наблюдения за работой станка;

– время перехода от станка к станку.

Общее время занятости рабочего при обслуживании группы станков бщее время занятости рабочего при обслуживании группы станков равно сумме времени занятости рабочего по каждому из обслуживаемых станков.

Количество станков с различной длительностью выполняемых операций, объединенных в группу для многостаночного обслуживания, может быть определено по  формуле

,                                             (10.2)

где  – суммарное машинно-свободное время станков в группе для многостаночного обслуживания;

– коэффициент, учитывающий возможные отклонения от нормального хода технологического процесса и необходимость пауз в работе многостаночника (таблица 9.1).

Таблица 9.1 – Значение коэффициента отклонений от нормального хода технологического процесса  для различных типов производств

| Тип производства | Оборудование |  |
| --- | --- | --- |
|  | универсальное | специальное |
| Массовое | 0,85 | 0,98 |
| Серийное | 0,7 | 0,8 |
| Единичное | 0,65 | 0,75 |

Исходные данные для расчета необходимого для обслуживания количества станков приведены в таблице 9.2 и  определены для 1 ч работы. Для расчетов принять односменную работу, продолжительность смены составляет 8 ч. Принять, что вспомогательное перекрываемое время составляет 50 % 
от неперекрываемого времени.

Таблица 9.2 – Исходные данные для расчета количества станков

| Вариант | , мин | , мин | , мин | Тип производства | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 5 | 3 | Массовое | Специальное |
| 2 | 10 | 5 | 2 | Серийное | Универсальное |
| 3 | 8 | 6 | 2 | Массовое | Специальное |
| 4 | 7 | 5 | 3 | Серийное | Универсальное |
| 5 | 6 | 4 | 4 | Массовое | Специальное |
| 6 | 4 | 5 | 5 | Серийное | Универсальное |
| 7 | 6 | 4 | 5 | Массовое | Универсальное |
| 8 | 7 | 5 | 4 | Серийное | Специальное |

Вопросы для контроля освоения материала

- Преимущества и проблемы автоматизации производства.

2 Факторы, способствующие многостаночному обслуживанию.

3 Методика расчета количества обслуживаемых станков.

Задание

1 Изучить оборудование для автоматизации производственных  процессов, дать его описание.

2 Описать преимущества автоматизации производства, указать ограничения, связанные с автоматизацией.

3 Из интернета подобрать и представить с описанием один из образцов оборудования для автоматизации производства.

4 Для заданного варианта рассчитать возможное количество станков для многостаночного обслуживания.

5 Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

11 Порядок выбора, технология изготовления и применения современных композиционных материалов

Цель и задачи работы: изучить состав, технологию изготовления и применения композиционных материалов.

Современные полимерные КМ состоят на 70 % из высокопрочных нитей и на 30 % из полимерной матрицы, которая называется также связующим  материалом.

Армирующая основа может быть из стеклонитей или стеклоткани, углеродного жгута или ткани, арамидной нити (СВМ).

Рассмотрим метод мокрой намотки. Намотка осуществляется на оправку, установленную на станок с числовым программным управлением (рисунок 11.1).

Рисунок 11.1 – Металлическая оправка

Для извлечения оправки из готового изделия после полимеризации ее сферическая часть выполнена в виде сегментов. Полюсная часть изделия из КМ имеет отверстие, диаметр которого соответствует максимальному диаметру вставки 5. Гайка 4 является контровочной, служит для удержания в сборе сегментов 2, которые при разборке могут быть извлечены по отдельности из готового изделия через полюсное отверстие.

Вопросы для контроля освоения материала

1 Преимущества современных КМ перед традиционными материалами.

2 Особенности технологий изготовления изделий из КМ.

Задание

1 Разработать маршрут изготовления изделия типа «кокон» (для вариантов 1–4), изделия типа «полукокон» (варианты 5–8) с использованием оправки  (рисунок 11.1).

2 Принять, что полюсное отверстие «кокона» равно максимальному диаметру вставки 5.

3 Описать наиболее значимые для РБ области применения изделий из КМ.

4 Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

12 Состав и структура оборудования для механической обработки деталей. Состав и структура оборудования для  технологий литейного производства

Цель и задачи работы: изучить особенности, параметры и оборудование  технологий механической обработки материалов.

Технологический процесс обработки конструкционных материалов резанием состоит в снятии с заготовки слоя металла (припуска на механическую обработку) режущим инструментом для придания заготовке требуемой точности размеров и качества поверхности.

Основными видами механической обработки являются точение, фрезерование, шлифование, сверление и строгание.

Технология литейного производства заключается в заполнении одноразовых или многоразовых литейных форм жидким металлом. Литье в одноразовые песчано-глинистые формы отличается невысокой производительностью и качеством. Более точное с использованием автоматизации – литье в металлические формы – кокиль.

Вопросы для контроля освоения материала

1   Сущность,  параметры и оборудование механической обработки.

- Сущность,  параметры и оборудование технологий литья.

Задание

1 Используя курс лекций, интернет-источники и др., изучить состав и функции оборудования для механической обработки заготовок и литья.

2 Описать основные технологические процессы литейного производства.

3 Для вариантов выполнения работы:

1–2 подобрать из источников изображение токарного станка, указать его основные части, дать описание выполняемых функций, указать использу-
емый инструмент;

3–4 подобрать из источников изображение фрезерного  станка, указать его основные части, дать описание выполняемых функций, указать использу-
емый инструмент;

5–6 подобрать из источников изображение сверлильного станка,
указать его основные части, дать описание выполняемых функций, 
указать используемый инструмент;

7–8 подобрать из источников изображение шлифовального станка, 
указать его основные части, дать описание выполняемых функций, 
указать используемый инструмент.

3 Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

13 Состав и структура оборудования для электродуговой 
и электроконтактной сварки металлов. Состав и структура оборудования для технологий порошковой металлургии

Цель и задачи работы: изучить технологию и оборудование для электросварки и порошковой металлургии.

Сварка металлов – это технологический процесс получения неразъемных соединений путем создания межатомных сил связи между частицами свариваемых металлов в результате совместной кристаллизации, местной пластической деформации или диффузии атомов.

Порошковая металлургия – особый вид металлургического производства, обеспечивающего получение изделий таких видов и из таких материалов, которые практически невозможно изготовить другими методами. Исходным материалом для изделий служат порошки металлов и неметаллических материалов с размером частиц от нескольких МКМ до 0,1 мм.

Вопросы для контроля освоения материала

1 Виды электродуговой и электроконтактной сварки.

2 Технология электродуговой и электроконтактной сварки.

3 Преимущества и недостатки электродуговой и  контактной сварки.

Задание

1 Описать оборудование и технологические процессы электродуговой сварки  (для вариантов 1–4).

2 Описать оборудование и технологические получения изделий методами порошковой металлургии  (для вариантов 5–8).

3 Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

14 Состав и структура оборудования для пластической переработки заготовок методом прокатки. Определение производительности прокатного стана. Состав и структура оборудования для мембранных технологий

Цель и задачи работы: изучить мембранную технологию и оборудование, а также  для пластической переработки металлов.

Пластической переработкой называется изменение необратимо формы заготовки без ее разрушения.

Процессы пластической переработки материалов можно разделить на следующие: прокатка, штамповка, ковка, волочение.

Прокатка – метод обработки металлов давлением, при котором заготовка принимает нужные форму и размеры при пропускании ее между двумя вращающимися валами.

Часовая производительность прокатного стана

,                                                (14.1)

где Т – периодичность прокатки (интервал времени между выходом с прокатного стана двух ближайших готовых изделий), с;

В – масса одного слитка, т;

K – коэффициент потерь.

Мембранная технология – новый принцип организации и осуществления процесса разделения веществ через полупроницаемую перегородку, отличающийся отсутствием поглощения разделяемых компонентов и низкими энергетическими затратами на процесс разделения.

Исходные данные производительности прокатного стана.

Расход металла на 1 т готовой продукции K  = 1,2. Длина готового элемента проката L = 5 000 мм. Диаметр валков прокатного стана  D = 150 мм. Число оборотов валков n = 600 об/мин. Вес 1 погонного метра готового профиля равен 50 кг. Расстояние между готовым сортаментом на прокатном стане в процессе прокатки составляет 0,3 м. Определить часовую производительность прокатного стана.

Вопросы для контроля освоения материала

1 Сущность технологий прокатки, штамповки, ковки, волочения.

2 Преимущества технологий пластической переработки перед механической обработкой.

3 Области применения мембранных технологий.

Задание

1 Рассчитать часовую производительность прокатного стана (варианты 1–4).

2 Описать основные разновидности мембранных процессов и их характеристики (варианты 5–8).

3 Представить к защите письменный отчет по лабораторной работе.

Список литературы

1 Экономика предприятия : учебное пособие для вузов: в 2 ч. / А. С. Головачев. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 2011. – Ч. 1. – 
463 с.

2 Бухалков, М. И. Организация производства на предприятиях машиностроения : учебник для вузов / М. И. Бухалков. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 511 с.

3 Шумак, В. В. Экономика и управление ресурсосбережением : курс лекций / В. В. Шумак, Г. В. Колосов. – Минск : Современная  школа, 2011. – 168 с.

4 Бабук, И. М. Экономика промышленного предприятия : учебное пособие / И. М. Бабук, Т. А. Сахнович. – Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2013. – 439 с. : ил.