ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономическая информатика»

АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

Методические рекомендации к курсовому проектированию

для студентов направления подготовки

27.03.05 «Инноватика»

дневной формы обучения

Могилев 2016

УДК 	681518

ББК 	30.2

А 45

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономическая информатика» «14» апреля 2016 г., протокол № 10

Составитель канд. техн. наук, доц. В. А. Широченко

Рецензент  А. М. Кургузиков

Методические рекомендации к курсовому проектированию предназначены для студентов направления подготовки 27.03.05 «Инноватика», изучающих дисциплину «Алгоритмы решения нестандартных задач».

Учебно-методическое издание

АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

Ответственный за выпуск 	В. А. Широченко

Технический редактор		А. А. Подошевко

Компьютерная верстка		Н. П. Полевничая

Подписано в печать                     . Формат 60×84 /16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать трафаретная. Усл. печ. л.               .Уч.-изд. л.	      . Тираж 36 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2016

Содержание

| 1 Цель и задачи курсовой работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| --- | --- |
| 2 Общие рекомендации к выполнению курсовой работы . . . . . . . . . | 4 |
| 2.1 Построение компонентной и структурной моделей технической системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2.2 Построение функциональной модели технической системы . . . . | 6 |
| 2.3 Построение причинно-следственных цепочек нежелательных эффектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4 Выявление противоречий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5 Основные понятия вепольного анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 3 Требования к содержанию пояснительной записки к курсовой работе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |

## 1 Цель и задачи курсовой работы

Целью курсовой работы является закрепление знаний и умений решать нестандартные задачи, которые являются навыками, востребованными на всех уровнях управления, от государственного до уровня руководства деятельностью конкретных коллективов исполнителей.

Задачами курсовой работы являются получение студентами знаний, умений и навыков в применении принципов и методологии «Теории решения нестандартных задач» на примере практической задачи и изучение будущими специалистами по инноватике реальных и практически проверенных современных методик поиска решения сложных производственных задач.

Работа выполняется на основе материалов, собранных во время летней производственной практики на промышленных предприятиях города и области. Тематика выполняемых работ формируется ежегодно по результатам обсуждения итогов летней производственной практики. Выполняемая работа нацелена на совершенствование технических решений, используемых на промышленных предприятиях при производстве продукции. Полученные в ходе курсового проектирования результаты могут быть переданы на соответствующее предприятие для ознакомления и оценки.

## 2 Общие рекомендации к выполнению курсовой работы

## 2.1 Построение компонентной и структурной моделей технической системы

При построении компонентной модели необходимо выбрать уровень, на котором будет проводиться дальнейший анализ. Общая структура иерархических уровней компонентов технической системы показана на рисунке 1.

Для выявления ключевых недостатков анализ технических систем (конструкций), как правило, проводят на уровне элементов конструкции. Это позволяет выявить неочевидные ключевые проблемы.

Рассмотрим построение компонентной и структурной моделей на примере технической системы «термопредохранитель».

На рисунке 2 показаны компоненты термопредохранителя, который состоит из двух контактов, подвижного и неподвижного. Подвижный контакт «звездочка» прижимается к токовводу с помощью пружины сжатия, которая, в свою очередь, фиксируется полимерной вставкой, находящейся в твердом закристаллизованном состоянии. При возникновении перегрева в цепи полимер плавится, переставая сдерживать пружину сжатия. Расправление пружины сжатия вызывает расправление размыкающей пружины, которая была предварительно напряжена. Это приводит к отталкиванию «звездочки» от токоввода и, следовательно, к размыканию контактов.

Рисунок 1 – Структура иерархических уровней компонентов технической системы

Рисунок 2 – Компоненты термопредохранителя

Структурная модель, отражающая непосредственные взаимодействия между компонентами, показана на рисунке 3. Плюсы в данной таблице отражают наличие взаимодействия компонентов, минусы, соответственно, отсутствие.

Рисунок 3 – Структурная модель (матрица взаимодействий) компонентов термопредохранителя

Эта матрица является проверочной. При дальнейшем построении функциональной модели системы каждому взаимодействию должно соответствовать не менее одной функции.

## 2.2 Построение функциональной модели технической системы

При построении функциональной модели необходимо знать следующие понятия.

Функция – действие одного материального объекта по изменению параметров другого материального объекта. Материальным объектом является вещество, поле или их сочетание. Вещество – это объект, обладающий массой покоя. Поле – это объект, не обладающий массой покоя и переносящий взаимодействие между веществами.

Главная функция – полезная функция технической системы, для выполнения которой эта техническая система предназначена. Объект надсистемы, на который направлено действие этой функции, называется объектом главной функции.

Полезная функция – функция, удовлетворяющая потребность пользователя.

Вредная функция – функция, ухудшающая параметры или деятельность объекта.

Дополнительная функция – полезная функция элемента технической системы, направленная на элемент надсистемы, не являющийся объектом главной функции.

Главную полезную функцию предохранителя можно сформулировать следующим образом: разъединять контакты цепи под действием температуры, превышающей определенное значение. В таблице 1 представлен фрагмент функциональной модели термопредохранителя.

Таблица 1 – Фрагмент функциональной модели термопредохранителя

| Обозначение функции | Функция | Тип функции |
| --- | --- | --- |
| - Полимерная вставка |  |  |
| F1.1 | Удерживает Верхний диск | П |
| F1.2 | Пропускает Верхний диск | П |
| F1.3 | Охлаждает Верхний диск | П |
| F1.4 | Охлаждает Корпус | П |
| 2 Эпоксидная заливка |  |  |
| F2.1 | Удерживает Керамический изолятор | П |
| F2.2 | Охлаждает Токоввод | В |
| F2.3 | Удерживает Корпус | П |
| F2.4 | Охлаждает Корпус | В |
| F2.5 | … |  |
| 3 Размыкающая пружина |  |  |
| F3.1 | Давит на Контакт-«звездочка» | П |
| F3.2 | Перемещает Контакт-«звездочка» | П |
| F3.3 | … |  |
| 4 Контакт-«звездочка» |  |  |
| F4.1 | Удерживает Размыкающую пружину | П |
| F4.2 | Удерживает Нижний диск | П |
| F4.3 | Контактирует с Корпусом | П |
| F4.4 | … | П |

После формулирования всех функций компонентов необходимо провести их ранжирование и определение степени их выполнения (функция выполняется недостаточно, адекватно, избыточно). После этого все недостатки (вредные и недостаточно выполняемые полезные функции, а также избыточно затратные) записываются в отдельный список для дальнейшего построения причинно-следственных цепочек нежелательных эффектов.

## 2.3 Построение причинно-следственных цепочек нежелательных эффектов

Большинство недостатков, выявленных в результате функционального анализа, связаны друг с другом причинно-следственным образом. В ходе построения всех причинно-следственных связей можно выявить ключевые недостатки, порождающие все остальные. Путем устранения ключевых недостатков можно существенным образом улучшить систему.

На рисунке 4 представлен фрагмент причинно-следственной цепочки нежелательных эффектов для термопредохранителя. Основным потребительским недостатком, заявленным при постановке задачи, является температурная нестабильность разрыва электрической цепи. Следовательно, записываем данный недостаток и начинаем от него строить цепочку, выявляя все более глубокие нежелательные эффекты.

Рисунок 4 – Фрагмент причинно-следственной цепочки нежелательных эффектов на техническом уровне системы

Задача может быть решена при устранении любого из нежелательных эффектов данной цепочки. На практике это используют, выбирая элементы, наиболее доступные для изменения. Однако наиболее эффективным является устранение ключевого недостатка, лежащего в основании цепочки. Это даст наиболее эффективные решения, поскольку ключевой недостаток может приводить к более чем одному потребительскому недостатку. Из приведенного анализа следует, что одним из выявленных ключевых недостатков является нестабильность свойств полимера. Таким образом, через причинно-следственные цепочки функций осуществлен переход на «химический» уровень системы, т. е. на свойства материала. Можно остановиться на этом уровне и предъявить к материалу в качестве требования необходимость стабильности его свойств, но интересно понять, чем же обусловлен данный ключевой недостаток. Следовательно, целесообразно продолжать причинно-следственный анализ нежелательных эффектов на «химическом» уровне системы.

## 2.4 Выявление противоречий

Различные технические средства создавались и создаются для удовлетворения тех или иных потребностей человека.

Потребности растут значительно быстрее возможностей их удовлетворения, что и является своего рода источником технического прогресса.

Проектирование новых объектов чаще всего подразумевает улучшение тех или иных технических параметров системы.

Сложные изобретательские задачи (неизвестных типов) требуют нетривиального подхода, т. к. улучшение одних параметров системы приводит к недопустимому ухудшению других. Возникают противоречия.

Противоречие – взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые, вместе с тем, находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самодвижения и развития объективного мира и познания.

В повседневной жизни с противоречиями сталкиваются довольно часто. Обычно они возникают при попытке что-то изменить в системе.

Улучшая систему, одну ее часть (подсистему), свойство или параметр, невольно ухудшаются другие. Так возникают противоречия.

Обычно эти противоречия пытаются сгладить. Несколько улучшить один параметр и ухудшить другой, находя компромиссные решения, но при этом не устраняя первопричины возникновения противоречия. Это временное решение, через некоторое время вновь придется возвращаться к этой задаче.

Более правильно – разрешить имеющееся противоречие. Для этого необходимо выявлять противоречия и причины из возникновения, а затем разрешить их.

Решение таких задач представляет собой последовательность по выявлению и разрешению противоречий, причин, породивших данные противоречия, и устранению их использованием информационного фонда. Так определяются причинно-следственные связи, суть которых –  углубление и обострение противоречий.

Для этого в теории решения изобретательских задач рассматриваются три вида противоречий:

1) поверхностное (административное) противоречие (ПП);

2) углубленное (техническое) противоречие (УП);

3) обостренное (физическое) противоречие (ОП).

Поверхностное противоречие (ПП) – противоречие между потребностью и возможностью ее удовлетворения. Его достаточно легко выявить. Оно часто задается администрацией или заказчиком и формулируется в виде: «Надо выполнить то-то, а как неизвестно», «Какой-то параметр системы плохой, нужно его улучшить», «Нужно устранить такой-то недостаток, но не известно как», «Имеется брак в производстве изделий, а причина его не известна».

ПП выражается в виде нежелательного эффекта (НЭ) – что-то плохо или необходимо создать что-то новое неизвестно каким образом.

В качестве примера можно показать, как формулируются отдельные виды противоречий. Скорость судна: необходимо увеличить скорость судна, а как - неизвестно. Мощный двигатель: хочется, чтобы автомобиль имел более мощный двигатель. Кастрюля: можно обжечься, когда берешь горячую кастрюлю с плиты. Как устранить этот недостаток?

Углубленное противоречие (УП) – это противоречие между определенными частями, качествами или параметрами системы. УП возникает при улучшении одних частей (качеств или параметров) системы за счет недопустимого ухудшения других, т. е. полезное действие вызывает одновременно и вредное.

УП представляет собой причину возникновения поверхностного противоречия, углубляя (усиливая) его. В глубине (основе) одного ПП чаще всего лежит несколько УП.

Углубленное (техническое) противоречие возникает в результате диспропорции развития различных частей (параметров) системы. При значительных количественных изменениях одной из частей (параметров) системы и резком «отставании» другой (других) ее частей возникают ситуации, при которых количественные изменения одной из сторон системы вступают в противоречие с другими. Разрешение такого противоречия часто требует качественного изменения этой технической системы. В этом и проявляется закон перехода количественных изменений в качественные.

В качестве примера продолжим рассмотрение ранее приведенных объектов.

Скорость судна. Увеличение грузоподъемности судна связано с уменьшением скорости хода. В свою очередь, увеличение скорости хода судна приводит к росту мощности двигателей, увеличению энергозатрат, что требует увеличения веса, габаритов силовой установки и запасов топлива. Чрезмерное их увеличение может привести к тому, что негде будет размещать полезный груз. В данном примере выявлены технические противоречия: грузоподъемность – скорость, скорость – мощность, мощность –  энергозатраты, энергозатраты – вес и т. д.

Мощный двигатель. Увеличение мощности автомобиля приводит к повышенному расходу бензина. То есть УП – увеличение мощности – расход вещества.

Кастрюля. Необходимость нагрева кастрюли при приготовлении пищи вступает в противоречие с процедурой снятия кастрюли голыми руками. То есть УП – температура (приготовление пиши) – вредные факторы, генерируемые самим объектом (безопасность).

Рассмотрим еще одну задачу, связанную с корпусом яхты.

Конструкторы пришли к выводу, что при проектировании корпуса яхты необходимо добиваться некоторого оптимального компромисса в соблюдении трех основных предпосылок:

1) минимального сопротивления формы корпуса;

2) максимальной остойчивости;

3) минимального сопротивления трения.

Эти требования взаимопротиворечивы. Узкая длинная яхта имеет малое сопротивление формы, однако, как малоостойчивая, не может нести достаточно большой парусности. Повышение остойчивости путем увеличения веса балласта сопровождается одновременным увеличением осадки и, следовательно, увеличивает сопротивление трения. Увеличение остойчивости путем увеличения ширины корпуса вызывает увеличение сопротивления формы корпуса. Задача конструктора состоит в отыскании «золотой середины», в применении трех противоречивых условий конструирования.

Прежде чем решать эти задачи, обратимся к еще одному виду противоречий, рассматривающийся в АРИЗ (Алгоритм решения нестандартных задач).

Обостренное противоречие (ОП) – предъявление диаметрально противоположных свойств (например, физических) к определенной части технической системы. Оно необходимо для определения причин, породивших углубленное противоречие, т. е. является дальнейшим его углублением. Уточнение (углубление) противоречий может продолжаться и дальше для выявления первопричины.

Формулировка ОП звучит непривычно и даже невозможно – некоторая часть ТС должна находиться сразу в двух взаимоисключающих (взаимопротивоположных) состояниях: быть холодной и горячей, подвижной и неподвижной, длинной и короткой, гибкой и жесткой, электропроводной и неэлектропроводной и т. д.

Изучение причин, породивших углубленное (техническое) противоречие, в технических системах, как правило, приводит к необходимости выявления противоречивых физических свойств системы, поэтому 
Г. Альтшуллер назвал это физическим противоречием.

Рассмотрим формулировку обостренных противоречий для ранее приведенных примеров.

Скорость судна. Уменьшить энергозатраты можно, ликвидировав подводную часть корпуса корабля. Но чтобы судно держалось на плаву, подводная часть корпуса необходима. Итак, обостренное противоречие: подводная часть корпуса должна быть для обеспечения плавучести и не должна быть, чтобы не повышать энергозатраты при увеличении скорости.

Были придуманы суда на подводных крыльях, воздушной подушке и экранопланы.

Мощный двигатель. Бензина должно тратиться много, чтобы двигатель имел возможность работать на полную мощность, и бензина должно тратиться мало, чтобы не создавать лишние расходы. Таким образом, ОП – расход бензина должен быть большой и маленький.

Придуманы эжекторные двигатели.

Кастрюля. Кастрюля должна быть горячей, чтобы осуществлялся процесс варки, и должна быть холодной, чтобы ее было безопасно брать.

Горячим должна быть внутренняя поверхность кастрюли. Холодными должны быть ручки, внешняя поверхность кастрюли и крышки.

Частичные решения – ручки выполняются из теплоизоляционного материала или ручку теплоизолируют от поверхности кастрюли. Такое же решение и с ручкой от крышки.

Корпус яхты. В задаче с проектированием корпуса яхты обостренных противоречий несколько.

1 Для того чтобы яхта двигалась с большей скоростью (имело малое сопротивление формы), корпус должен быть узким и длинным, а чтобы вынести большую парусность (быть остойчивой), корпус должен быть широкий. Это противоречие было разрешено изобретением катамарана – два параллельных корпуса, соединенных вместе. Каждый корпус узкий, поэтому имеет малое сопротивление движению, а общая ширина корпуса широкая, поэтому яхта остойчивая.

2 Второе обостренное противоречие относится к другой части яхты к балласту (киль). Для повышения остойчивости яхты балласт должен быть тяжелым, а чтобы она была более маневренной, балласт должен быть легким. Противоречие разрешается или использованием внутреннего пространства киля (например, помещают туда аккумуляторы), или киль делается пустотелым в виде трубы, в котором всегда проходит вода, являющаяся грубом (балластом).

Рассмотрим еще одну задачу.

Задача «Винтовка».

Изобретение винтовки преследовало цель – улучшить результаты стрельбы. Поэтому в гладкоствольных мушкетах была сделана нарезка, 
а плотно пригнанная пуля скользила по ним. При этом заряжать винтовку стало гораздо сложнее и дольше – пулю приходилось забивать шомполом (раньше оружие заряжалось с дульной части).

Возникло углубленное (техническое) противоречие между точностью стрельбы (преимущества нарезов винтовки) и скорострельностью или удобством заряжания (преимущества гладкоствольного оружия – мушкетов).

Внутри этого углубленного противоречия лежат несколько обостренных (физических). Вот некоторые из них.

1 Чтобы повысить точность стрельбы, необходимы нарезы на внутренней поверхности ствола, а чтобы облегчить заряжание (повысить скорострельность), нарезы не нужны (внутреннюю поверхность ствола необходимо иметь гладкой).

2 Для увеличения скорострельности пуля не плотно должна прилегать к внутренней поверхности ствола, а для улучшения точности стрельбы пуля должна плотно прилегать к внутренней поверхности ствола и даже врезаться в нарезы.

Эти обостренные противоречия составлены для разных частей системы (винтовки): первое – для ствола, второе – для пули.

В то время пуля оборачивалась просаленной материей (пластырем) и без особых усилий забивалась шомполом в ствол.

Затем выяснилось, что для увеличения точности и дальности стрельбы пуле необходимо придавать вращательное движение, при этом она более точно выдерживает заданное ей направление, т. к. становится более устойчивой. На внутренней поверхности ствола стали делать винтовые нарезы. Прежнее противоречие еще более обострилось в связи с тем, что заряжать винтовку стало еще труднее.

Винтовка в значительной мере превосходила гладкоствольный мушкет в отношении меткости. Вместе с тем, заряжание винтовки являлось делом сравнительно трудным. Забивание пули представляло довольно утомительную операцию: порох и завернутая в пластырь пуля вкладывались в ствол отдельно, и за 1 мин можно было сделать не более одного выстрела.

В данном случае обостренное противоречие будет.

Нарезы должны быть винтовые для повышения точности стрельбы и не должны быть винтовые (должны быть прямые) для повышения скорострельности.

Вот еще одно из характерных обостренных противоречий: старая винтовка для того, чтобы облегчить забивание пули, должна быть короткой, настолько короткой, что она уже не подходила в качестве рукоятки для штыка. Ствол винтовки должен быть коротким, чтобы было легче забивать пулю, и должен быть длинным, чтобы служить рукояткой для штыка.

Противоречие было разрешено, когда был придуман затвор. Винтовка заряжалась с казенной части.

Теперь, рассмотрев различные противоречия, следует еще раз отметить, что решить сложную техническую задачу – значит улучшить необходимые показатели системы, не ухудшая другие. Осуществить это возможно путем выявления углубленного (технического) противоречия, определения причин, породивших его, или даже причины причин (выявление обостренного противоречия) и устранения этих причин, т. е. разрешения обостренного (физического) противоречия.

Этап выявления обостренного противоречия представляет собой точную постановку задачи.

Выявление обостренного противоречия при решении технических задач требует определенной направленности поиска, что возможно только при знании ответа. В реальной технической задаче ответ, безусловно, не известен.

Направленность в решении может быть достигнута ориентировкой на законы развития технических систем и прежде всего на закон увеличения степени идеальности технической системы.

При решении технических задач ответ, как правило, не известен, но можно пойти дальше. Можно представить идеал разрабатываемого устройства – идеальное устройство – идеальный конечный результат (ИКР).

Идеальная техническая система – это система, которой нет, а ее функции выполняются, т. е. цели достигаются без средств. ИКР –  маяк, 
к которому следует стремиться при решении задачи.

ИКР – решение, которое мы хотели бы видеть в своих мечтах, выполняемое фантастическими существами или средствами (волшебная палочка). Например, дорога существует только там, где с ней соприкасаются колеса транспорта. ИКР транспортного средства – когда его нет, а груз транспортируется (груз сам передвигается в нужном направлении с необходимой скоростью).

Одна из основных особенностей «идеального устройства» («идеальной системы») та, что оно должно появляться только в тот момент, когда необходимо выполнять полезную работу, причем в это время система несет 100-процентную расчетную нагрузку. Во все остальное время этой системы не должно существовать или она должна выполнять другую полезную работу. Это свойство давно нам знакомо из сказок – скатерть-самобранка, например,  и т. п.

Много примеров можно привести и из жизни – все убирающиеся и складные предметы. Например, складная и приставная мебель (стол, диваны, кровати и т. д.), надувные предметы (лодки, спасательные жилеты, матрасы, кресла, понтоны и т. д.)

Вторая особенность «идеальной машины» или идеального устройства, что его вообще нет, а работа, которую они должны выполнять, производится как бы сама собой (с помощью волшебной палочки).

Идеальный грузовик – это кузов, перемещающий груз. Все остальные части грузовика лишние, они необходимы только для достижения этой цели.

Приведем примеры на свойство идеальности.

Автомобильные ремни безопасности необходимо периодически менять. Вызвано это опасениями, не ослаблен ли материал. Изобрели ленту, которая сама своим видом покажет, когда ее менять.

На рисунок протектора наносят слой цветной краски и фиксируют километраж, пройденный автомобилем до истирания нанесенного слоя. Такой метод оценки изнашиваемости шин прост, пригоден при исследованиях долговечности новых типов и конструкций. Этот метод можно применять при контроле шин для их замены.

Оконные стекла необходимо мыть. Осуществлять эту операцию в цехах с высокими и большой площади окнами довольно сложно и трудоемко. Если цехи «остеклить» лавсановой пленкой, то при дуновении легкого ветерка пленка сама сбрасывает с себя пыль. Эта пленка прозрачна, легка, не боится паров плавикой кислоты. Для «остекления» окон такой пленкой можно использовать облегченные рамы.

Соприкосновение трущихся поверхностей, выполненных из стали, приводит к их износу, поэтому участок взаимодействия смазывают. Польские специалисты утверждают, что любая сталь станет самосмазывающейся (ИКР), не потеряв своих лучших механических свойств, если к ней добавить 0,3 % свинца. Можно повысить скорость резания, продлить срок службы инструмента.

В болтовых соединениях для того чтобы гайка сама не отворачивалась в процессе эксплуатации, на болт наворачивают вторую контр-гайку. Идеалом в данном случае было бы «гайка сама себя закрепляет (контрит)». Сейчас уже существует немало разных конструкций самоконтрящихся гаек. Одна из них: гайку надежно удерживают на месте расположенные по торцу зубцы с острыми кромками, которые направлены по касательной к резьбовому отверстию и имеют наклон 7–10°. Такое решение позволяет применять самоконтрящиеся гайки многократно. При этом на 30 % уменьшаеются сроки монтажа и демонтажа, повышается надежность соединений и сокращается номенклатура крепежа. Такая гайка особенно необходима для тех соединений, которые испытывают различные по характеру нагрузки.

Интересно отметить, что стремление к идеалу присуще не только технической системе в целом, но и отдельным ее частям и процессам, происходящим в них.

Так, идеальное вещество – вещества нет, а функции его (прочность, непроницаемость и т. д.) остаются. В некоторых случаях можно говорить и об идеальной форме. Идеальная форма обеспечивает максимум полезного эффекта, например, прочность, при минимуме используемого материала.

Идеальный процесс – получение результатов без процесса, т. е. мгновенно. Сокращение процесса изготовления изделий – цель любой прогрессивной технологии.

Более идеально, когда устраняется не только средство, но и сама работа (процесс), и даже становится ненужной функция.

Рассмотрим в качестве примера процесс мытья посуды. При мытье посуды вручную особо грязные места приходилось долго оттирать щеткой. При этом полированная посуда царапалась. Затем развитие этого процесса осуществлялось в нескольких направлениях. Например, появились различные моющие средства, убыстряющие и улучшающие процесс мытья. После нанесения таких средств нужно только смыть грязь. Появились посудомоечные машины. Появилась и одноразовая посуда. В последнем случае не нужен ни процесс мытья, ни сама функция – очистка посуды. Таким образом, процесс мытья стал идеальным – он перестал существовать.

Идеальное решение, конечно, получить почти невозможно. ИКР –  это эталон, к которому следует стремиться. Как раз близость полученного решения к ИКРу и определяет качество решения.

Сравнивая реальное решение с ИКРом, определяем противоречие. Таким образом, ИКР – инструмент, необходимый для выявления противоречия и для оценки качества решения. Следовательно, ИКР служит своего рода «путеводной звездой» при решении технических задач.

Рассмотрев основные понятия ТРИЗ, ИКР, углубленное и обостренное противоречия, мы легко себе можем представить этапы точной формулировки технической задачи.

Окончательно основную линию решения задач по ТРИЗ можно представить в следующем виде:

ПП     УП		ИКР		ОП		Решение

Таким образом, задача считается сформулированной, когда выявлены ПП, УП, ИКР, ОП согласно приведенной цепочке. Для формулировки всех ее звеньев прежде всего выявляют, чем не устраивает «задачедателя» данная система (поверхностное противоречие (ПП)) и что в ней плохого (нежелательный эффект), какие надо предъявить к системе требования.

Так определяется углубленное противоречие (УП). Затем систему представляют таким образом, что в ней отсутствует нежелательный эффект, но сохраняются имеющиеся положительные качества. Результатом такого представления системы является формулировка идеального конечного результата. После сравнения существующей ситуации и ИКР выявляют помехи к достижению идеального результата, ищут причины возникновения помех и определяют противоречивые свойства, предъявляемые к определенной части системы (оперативной зоны), не удовлетворяющие требованиям ИКР. Таким образом, формулируется обостренное противоречие (ОП), которое и представляет собой точную формулировку задачи.

Задача «Лавина».

Найти человека, засыпанного лавиной в горах, очень трудно. Придумано много активных приспособлений типа передатчиков, которые подают сигнал о том, где находится засыпанный снегом человек. Но все эти устройства неработоспособны в реальных условиях. Во-первых, мало кто из туристов согласится таскать на себе такой передатчик «на всякий случай». Во-вторых, быстро разряжаются батареи, обеспечивающие его работу, а если на устройстве подачи аварийных сигналов имеется кнопка для включения  его в нужный момент, то включить устройство, будучи засыпанным лавиной, обычно невозможно. Как быть?

ПП – необходимо минимизировать массу устройства для обнаружения, засыпанного лавиной человека и сделать его работоспособным в течение длительного времени. Уменьшение габаритов передатчика сопровождается сокращением энергоемкости и длительности работы – это нежелательный эффект.

УП – снижение массы и габаритов передатчика осуществляется за счет уменьшения массы источника питания, т. е. за счет сокращения времени их непрерывной работы.

ИКР – передатчик работает без источника питания сколь угодно длительно.

ОП – источник питания должен быть большим, чтобы обеспечить длительность работы передатчика, и маленьким (нулевым), чтобы не увеличивать габариты и массу передатчика. Или – источник питания должен быть и его не должно быть.

Решение

Швейцарская фирма «Сулаб» предложила устройство, представляющее собой металлический браслет, который будет выдаваться каждому, кто находится в горах. Браслет представляет собой пассивное приемное устройство, имеющее антенну из металлической фольги, но лишенное источника энергии и передатчика. Антенна из фольги принимает сигналы спасателей, которые имеют мощный передатчик. Его мощность достаточна, чтобы возбудить в браслете ток, как это делается в детекторных приемниках. Ток питает нелинейную цепь, которая удваивает или делит пополам частоту сигнала и передает его при помощи той же самой антенны из фольги. Спасатели слушают отраженный сигнал на удвоенной или половиной частоте и, используя направленную антенну, могут определить, откуда подается сигнал. Система работает постоянно, даже если человек, попавший в лавину, находится без сознания, причем длительность ее работы неограниченна: батареи, которая могла бы иссякнуть, 
просто нет.

## 2.5 Основные понятия вепольного анализа

Структурный вещественно-полевой (вепольный) анализ – раздел ТРИЗ, изучающий и преобразующий структуру технических систем.

Вепольный анализ разработан Г. Альтшуллером.

Статистический анализ технических решений показал, что для повышения эффективности технических систем их структура должна быть выполнена определенной. Модель такой структуры называется веполем.

Веполь – минимально управляемая техническая система, состоящая из двух взаимодействующих объектов и энергии их взаимодействия. Взаимодействующие объекты условно названы веществами и обозначаются В1 и В2, а энергия взаимодействия полем и обозначается П.

Веполь изображается следующим образом:

(1)

# Термин «веполь» произошел от слов «вещество» и «поле».

Вепольный анализ включает в себя определенные правила и тенденции. Эти тенденции подчиняются закону увеличения степени вепольности, который будет описан ниже.

Если В1 – изделие, В2 – инструмент, «обрабатывающий» изделие В1, 
а П –  поле (энергия, сообщаемая инструменту), то это веполь

(2)

Пример 1 – Обрабатывающий станок имеет привод – источник энергии П (поле механических сил), который обеспечивает воздействие рабочего органа (резец, фреза, сверло и т. п.) В2 на обрабатываемую деталь В1.

(3)

Этот же пример можно представить и другой вепольной формулой (3): резец В2 действует на деталь В1 через механическое поле П.

# В случае, когда вещество преобразует один вид поля (энергии) П1 в другой П2, веполь имеет вид

# (4)

Веполь по формуле (4) характерен для преобразователей энергии, которые могут быть представлены в виде генераторов, двигателей, трансформаторов, усилителей, измерительных элементов (датчиков) и т. п.

Пример 2 – Генератор электрического тока В преобразует вращательное поле П1 механических сил, которое может быть изображено и как Пмех, в электрическое поле П2 или Пэл. Веполь будет иметь вид

(5)

Пример 3 – Трансформатор электрического тока В преобразует переменный электрический ток напряжением одного уровня П1 в переменный электрический ток напряжением другого уровня П2. В связи с тем, что вид поля качественно не изменяется, поля можно изобразить как П', П'', тогда схему веполя по формуле (4) можно представить также в виде формулы

(6)

Существует класс задач, в которых необходимо измерять какие-то параметры систем или обнаруживать какие-то объекты или их части. Условно такие технические системы будем называть измерительными. Рассмотрим пример построения веполя измерительных систем.

Пример 4 – Точное измерение вмонтированных в карбидные печи сгорающих электродов без остановки печи осуществляют «на слух» - по изменению шума горящей между ними вольтовой дуги. Не прерывая процесса, их можно установить в оптимальное положение.

Модель такой системы имеет следующую вепольную структуру по формуле

(7)

где В1 – прибор «переводящий» шум дуги (звуковое поле П1) в некоторый сигнал (поле П2 – например, электрический сигнал), используемый затем для регулирования расстояния между электродами.

Система, состоящая из одного элемента (вещества В1 или поля П1) или двух элементов (двух веществ В1, В2; вещества В1 и поля П1) называется невепольной.

В общем случае схемы невепольных систем могут быть представлены в виде формул:

(8)

(9)

(10)

Линией обозначено воздействие элементов. Так, формулой (9) изображены вещества В1, В2, связанные между собой каким-то образом (не всегда известным).

Формулой (10) показано действие поля П1. Стрелка указывает направление действия поля П1 на вещество В1.

Воздействие инструмента В1 на деталь В2 может быть изображено формулой

(11)

Обратное действие В2 на В1 показано формулой

(12)

Формула (13) описывает взаимодействие веществ В1 и В2.

(13)

Аналогично обозначаются взаимодействия полей.

Кроме того, воздействия могут быть неэффективными или недостаточными и обозначаться прерывистой линией или вредными, нежелательными (обозначаются волнистой линией).

# Следующая формула обозначает процесс выделения или генерации поля веществом и может описывать явления, происходящие в магните 
(В1 – магнит, П1 – магнитное поле), радиоактивный распад вещества 
(В1 – радиоактивное вещество, П1 – излучение), генерацию звука, распространение каким-либо веществом запаха и т. п.:

(14)

Простейшие вепольные модели представлены формулами (1)–(4). Более сложные веполи могут быть представлены в виде их комбинаций.

Пример 5 – Как определить скрытые дефекты, например, усталостные трещины в лопатках турбины авиадвигателя?

Для определения к лопатке подводят источник, возбуждающий механические колебания (катушка индуктивности). Катушка через усилитель мощности соединена с генератором электрических колебаний. Изменяя частоту колебаний генератора, ее доводят до резонансной. Рядом с лопаткой ставят микрофон, передающий эти колебания в электрическом виде на осциллограф. Изменение формы колебаний свидетельствует о наличии усталостной трещины.

Основное в данном решении – дефект определяют «по звуку». Для того лопатку приводят в колебательное движение с помощью соответствующего поля. В такой трактовке веполь соответствует формуле (4), 
где П1 – поле механических колебаний (его можно обозначить Пмех или 
Пкол), В – лопатка, П2 – звуковое поле – колебание воздуха Пзв, тогда этот веполь можно изобразить аналогично формуле (5).

# Это же решение можно представить более сложным веполем, описанным формулой

# (15)

где В0 – генератор электрических колебаний;

П0  – поле электрических колебаний;

В1 – катушка индуктивности;

П1 – переменное магнитное поле (генератор механических колебаний);

В2 – лопатка;

П2 – звуковое поле;

В3 – микрофон;

П3 – электрический сигнал;

В4 – осциллограф;

П4 – световой сигнал (изображение колебаний на экране осциллографа).

# Такой веполь называется цепным.

При желании эту модель можно усложнить еще больше.

В веполе (15) представлено несколько различных систем: В0, П0 – генераторы электрических колебаний; В1, П1 – электрические катушки; 
В3, П3 – микрофоны; В4, П4 – осциллографы.

Все эти системы вспомогательные. Главная идея измерение «тона звука» П2, которое получается в результате возбуждения полем П1 
лопатки В2. Данное решение может быть осуществлено и другим образом, например, возбуждать и снимать колебания можно с помощью пьезопреобразователей.

Еще одной разновидностью сложных веполей является двойной веполь, описанный формулой

(16)

Пример 6 – Разлив жидкого металла В1 из ковша В2 осуществляется из донного отверстия под действием гравитации П1. Описывается веполем

(17)

Такой разлив осуществляется неравномерно, т. к. зависит от высоты столба жидкого металла (от гидростатического напора). Как сделать разлив равномерным?

Чтобы сделать разлив равномерным, необходимо компенсировать действие силы гравитации, т. е. воздействовать еще одним полем – перейти к двойному веполю, представленному формулой

(18)

Гидростатический напор регулируют высотой металла над отверстием разливочного ковша, вращая П2 металл в ковше, например, электромагнитным полем.

## 3 Требования к содержанию пояснительной записки 
к курсовой работе

Пояснительная записка к курсовой работе должна содержать следующее.

Титульный лист.

Задание по курсовой работе.

Содержание.

Введение.

1 Описание назначения, устройства (конструкции) и принципа действия технического объекта.

2 Построение компонентной и структурной моделей технического объекта.

3 Построение функциональной модели технического объекта.

4 Формулировка и обоснование технической задачи.

5 Построение и анализ причинно-следственных связей.

6 Выявление противоречий и формулирование идеального решения.

7 Формирование путей усовершенствования объекта.

8 Поиск аналогов и формулирование отличительных особенностей предлагаемого решения.

9 Оценка разработанного технического решения.

Заключение.

Использованные источники.

В разделе «Описание назначения, устройства (конструкции) и принципа действия технического объекта» необходимо описать назначение рассматриваемого устройства, условия его эксплуатации, потребительские качества, которыми он должен обладать, указать, насколько полно удовлетворены требований к объекту с точки зрения производителя и потребителя. Особое внимание следует уделить описанию недостатков, которые выявляются в процессе производства изделия или эксплуатации. Объем раздела – 2–3 страницы.

В разделе «Построение компонентной и структурной моделей технического объекта» приводится принципиальная или конструктивная схема объекта, описываются конструктивные элементы, из которых он состоит, параметры объекта и его элементов. Для более детального представления об объекте строится матрица взаимодействий его элементов. Объем раздела – до 5 страниц.

В разделе «Построение функциональной модели технического объекта» осуществляется выявление функций объекта в целом и его узлов и элементов. Выявляются главные и второстепенные функции, основные и вспомогательные, оценивается их качество: полезные, нейтральные и вредные. Строится таблица функций объекта и их иерархическая подчиненность. Объем раздела – 2–3 страницы.

В разделе «Формулировка и обоснование технической задачи» осуществляется оценка важности и стоимости функций объекта, выявляются и конкретизируются технические проблемы, требующие разрешения, выполняется постановка задач проекта по совершенствованию объекта. На этом этапе при наличии необходимых данных может быть использован метод функционально-стоимостного анализа. Объем раздела – 5–8 страниц.

В разделе «Построение и анализ причинно-следственных связей» выполняется построение причинно-следственных цепочек, диаграммы Иссикавы по каждому недостатку и осуществляется ранжирование причин выявленных недостатков по важности. Объем раздела – 5–8 страниц.

В разделе «Выявление противоречий и формулирование идеального решения» излагаются результаты процедуры формулирования поверхностного, углубленных противоречий и идеального решения. На основе выполненных рассуждений формируется обостренное противоречие и осуществляется постановка изобретательской задачи. Объем раздела – 
10–12 страниц.

В разделе «Формирование путей усовершенствования объекта» излагаются результаты проведения вепольного анализа и применения стандартов на решение изобретательских задач. На основе проведенного анализа разрабатываются предлагаемые решения. Объем раздела – до 5 страниц.

В разделе «Поиск аналогов и формулирование отличительных особенностей предлагаемого решения» осуществляется патентно-информационный поиск, в результате которого необходимо привести два-три наиболее близких аналога предлагаемого технического решения и сформулировать полученное решение в виде формулы изобретения.

В разделе «Оценка разработанного технического решения» описываются преимущества и недостатки предлагаемого технического решения по сравнению с существующим объектом. Объем раздела – 1–2 страницы.

В заключении необходимо подвести итоги выполненной работы и осуществить оценку полученных результатов. Объем раздела – 1 страница.

Список литературы

1 Зуев, Ю. Ю. Основы создания конкурентоспособной техники и выработки эффективных решений : учеб. пособие / Ю. Ю. Зуев. – М. : МЭИ, 2006. – 402 с. 2 Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие / И. Б. Рыжков. – 2-е изд., стер. – СПб. ; М. : Краснодар ; Лань, 2013. – 224 с. 3 Методы менеджмента качества. Функционально-стоимостный анализ : учеб. пособие / П. С. Серенков [и др.]. – Минск : БНТУ, 2005. – 184 с. 4 Шпаковский, Н. А. ТРИЗ. Практика целевого изобретательства : учеб. пособие / Н. А. Шпаковский, Е. Л. Новицкая. – М. : Форум, 2011. – 336 с. 5 Орлов, М. А. Первичные инструменты ТРИЗ : справочник практика / М. А. Орлов. – М. : Солон-Пресс, 2010. – 128 с.