МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика и управление»

АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

Методические рекомендации к курсовой работе

для студентов специальности

27.03.05 «Инноватика»

# Дневной  формы обучения

Могилев 2021

УДК 004

ББК 32.81

А 74

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика и управление» «  » марта   2021 г.,       протокол №  .

#### Составитель канд. техн. наук,  доц. К. А. Токменинов

Рецензент      канд. экон. наук, доц.

Методические рекомендации к  курсовой работе

для студентов специальности

27.03.05 «Инноватика» дневной формы обучения.

В методических указаниях даны рекомендации по содержанию и оформлению, примерная тематика и план выполнения курсовой работы по дисциплине «Алгоритмы решения нестандартных задач». В курсовой работе, используя методику ТРИЗ, обосновывается внедрение нового технического решения на предприятии по итогам первой производственной практики. В результате патентно-информационного поиска выявляются аналоги разрабатываемому новому техническому решению, выявляются признаки его новизны.

#### Учебно-методическое издание

#### АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ

Ответственный за выпуск   И. В. Ивановская

Технический редактор А. Т. Червинская

Компьютерная верстка

Подписано в печать.  Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс

Печать трафаретная. Усл. печ. л. .  Уч.- изд. л.           . Тираж 30  экз. Заказ № 3

###### Издатель и полиграфическое исполнение:

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№1/156 от 07.03.2019.

Пр-т Мира, 43, 212022, Могилев.

©  Белорусско-Российский

университет, 2021

Содержание

1 Цель и задачи курсовой работы………………………………………….…4

2 Общие рекомендации к курсовой работе…………………………………..5

2.1 Выбор объекта разработки в курсовой работе…………………………...5

2.2 Построение структурной модели технической системы………………...5

2.3 Построение функциональной модели технической системы….………...5

2.4 Построение причинно-следственных цепочек нежелательных    эффектов……………………………………………………………………………...7

2.5 Выявление противоречий………………………………………………….8

2.6 Основные понятия вепольного анализа…………………………………14

2.7 Разработка путей усовершенствования объекта………………………..15

3 Патентно-информационный поиск………………………………………...16

4 Разработка формулы изобретения………………………………………....18

5 Требования к содержанию пояснительной записки к курсовой работе…18

Список литературы……………………………………………………………20

## 1 Цель и задачи курсовой работы

Целью курсовой работы является закрепление знаний и умений решать нестандартные задачи, которые являются навыками, востребованными на всех уровнях управления, от государственного до уровня руководства деятельностью конкретных коллективов исполнителей.

Задачами курсовой работы являются получение студентами знаний, умений и навыков в применении принципов и методологии «Теории решения нестандартных задач» и изучение будущими специалистами по инноватике реальных и практически проверенных современных методик поиска решения сложных производственных задач.

Работа выполняется на основе материалов, собранных во время летней производственной практики на промышленных предприятиях города и области. Тематика выполняемых работ формируется ежегодно по результатам обсуждения итогов летней производственной практики. Выполняемая работа нацелена на совершенствование технических решений, используемых на промышленных предприятиях при производстве продукции.

## 2 Общие рекомендации к выполнению курсовой работы

## 2.1 Выбор объекта разработки в курсовой работе

## Для выполнения курсовой работы необходимо, согласовав с руководителем работы, преподавателем, выбрать объект разработки. Объект разработки определяется при анализе документации, полученной при прохождении первой летней производственной практики. Параллельно данной работе выполняется курсовой проект по дисциплине «Производственные технологии и оборудование машиностроительного производства». Первым разделом указанной курсовой работы является описание характеристики предприятия с анализом используемого оборудования и применяемых технологий,  для обоснования их модернизации и внедрения нового оборудования и технологий. Целесообразно использовать основные результаты проведенного анализа также для обоснования новых технических решений с использованием теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в настоящей работе.

## В первом разделе настоящей курсовой работы необходимо дать краткую характеристику технического уровня оборудования и технологий на предприятии где была пройдена первая производственная практика с определением направления и объекта последующего совершенствования. Объектом модернизации следует выбрать оборудование и технологию на предприятии, требующее повышения технического уровня, в соответствии достижениями науки и техники.

## 2.2 Построение структурной модели технической системы

## Для разработки и анализа компонентной модели технической системы необходимо выбранный объект представить графически в виде.

При построении компонентной модели необходимо выбрать уровень, на котором будет проводиться дальнейший анализ. В компонентной модели следует анализировать технический уровень с подробным представлением конструктивных элементов рассматриваемого объекта. На рисунке 2.2 представлен пример оформления компонентной модели без детализации.

Для выявления ключевых недостатков анализ технических систем (конструкций), как правило, проводят на уровне элементов конструкции. Это позволяет выявить неочевидные ключевые проблемы.

Результаты анализа взаимодействия структурных элементов следует свести в таблицу.

Пример оформления таблицы взаимодействия элементов структурной модели, отражающей непосредственные взаимодействия между компонентами, представлен в таблице 2.2. Плюсы в данной таблице отражают наличие взаимодействия компонентов.

Рисунок 2.2 – Структура иерархических уровней компонентов технической системы

В качестве примера построения таблицы взаимодействия структурных компонентов взят термопредохранитель.

Таблица 2.2 –  Взаимодействие компонентов термопредохранителя

|  | Полимерная вставка | Эпоксидная заливка | Керамический изолятор | Токовод | Верхний диск | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полимерная вставка |  |  |  |  | + | + |
| Эпоксидная заливка |  |  | + |  |  | + |
| Керамический изолятор |  | + |  | + |  | + |
| Токовод |  |  | + |  |  |  |
| Верхний диск | + |  |  |  |  |  |
| Корпус | + | + | + |  |  |  |

Эта матрица является проверочной. При дальнейшем построении функциональной модели системы каждому взаимодействию должно соответствовать не менее одной функции.

## 2.3 Построение функциональной модели технической системы

При построении функциональной модели необходимо знать следующие понятия:

– функция – действие одного материального объекта по изменению параметров другого материального объекта. Материальным объектом является вещество, поле или их сочетание. Вещество – это объект, обладающий массой покоя. Поле – это объект, не обладающий массой покоя и переносящий взаимодействие между веществами.

– главная функция – полезная функция технической системы, для выполнения которой эта техническая система предназначена. Объект надсистемы, на который направлено действие этой функции называется объектом главной функции.

– полезная функция – функция, удовлетворяющая потребность пользователя.

– вредная функция – функция, ухудшающая параметры или деятельность объекта.

– дополнительная функция – полезная функция элемента технической системы, направленная на элемент надсистемы, не являющийся объектом главной функции.

Главную полезную функцию предохранителя можно сформулировать следующим образом: разъединять контакты цепи под действием температуры, превышающей определенное значение. В таблице 2.3 представлен фрагмент функциональной модели термопредохранителя.

Таблица 2.3 – Фрагмент функциональной модели термопредохранителя

| Обозначение функции | Функция | Тип функции |
| --- | --- | --- |
| 1.Полимерная вставка |  |  |
| F1.1 | Удерживает Верхний диск | П |
| F1.2 | Пропускает Верхний диск | П |
| F1.3 | Охлаждает Верхний диск | П |
| F1.4 | Охлаждает Корпус | П |
| 2. Эпоксидная заливка |  |  |
| F2.1 | Удерживает Керамический изолятор | П |
| F2.2 | Охлаждает Токовод | В |
| F2.3 | Удерживает Корпус | П |
| F2.4 | Охлаждает Корпус | В |

После формулирования всех функций компонентов необходимо провести их ранжирование и определение степени их выполнения, например, функция выполняется недостаточно, адекватно, избыточно. После этого все недостатки, вредные и недостаточно выполняемые полезные функции, а также избыточно затратные, записываются в отдельный список для дальнейшего построения причинно-следственных цепочек нежелательных эффектов.

## 2.4 Построение причинно-следственных цепочек нежелательных эффектов

Большинство недостатков, выявленных в результате функционального анализа, связаны друг с другом причинно-следственным образом. В ходе построения всех причинно-следственных связей можно выявить ключевые недостатки, порождающие все остальные. Путем устранения ключевых недостатков можно усовершенствовать объект модернизации.

На практике это используют, выбирая элементы, наиболее доступные для изменения. Однако наиболее эффективным является устранение ключевого недостатка, лежащего в основании цепочки. Это даст наиболее эффективные решения, поскольку ключевой недостаток может приводить к более чем одному потребительскому недостатку.

## 2.5 Выявление противоречий

Различные технические средства создавались и создаются для удовлетворения тех или иных потребностей человека.

Потребности растут значительно быстрее возможностей их удовлетворения, что и является своего рода источником технического прогресса.

Проектирование новых объектов чаще всего подразумевает улучшение тех или иных технических параметров системы.

Сложные изобретательские задачи требуют нетривиального подхода, так как улучшение одних параметров системы может привести к недопустимому ухудшению других. Возникают противоречия.

Противоречие возникает в результате взаимодействия противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самодвижения и развития объективного мира и познания.

В жизни мы часто сталкиваемся с противоречиями. Чаще всего они возникают при попытке что-то изменить в системе.

Улучшая систему, одну ее часть, свойство или параметр, мы невольно ухудшаем другие. Так возникают противоречия.

Обычно эти противоречия пытаются сгладить. Несколько улучшить один параметр и ухудшить другой, находя компромиссные решения, но при этом не устраняя первопричины возникновения противоречия. Это временное решение, через некоторое время вновь придется возвращаться к этой задаче.

Необходимо разрешить имеющиеся противоречия, для чего выявить противоречия и причины из возникновения, а затем разрешить их.

Решение таких задач представляет собой последовательность по выявлению и разрешению противоречий, причин, породивших данные противоречия, и устранению их с использованием информационного фонда. Это алгоритм решения задачи через анализ причинно-следственных связей, углубление и обострение противоречий.

Для этого в теории решения изобретательских задач рассматриваются три вида противоречий:

– поверхностное (административное) противоречие (ПП);

– углубленное (техническое) противоречие (УП);

– обостренное (физическое) противоречие (ОП).

Поверхностное противоречие – это противоречие между потребностью и возможностью ее удовлетворения. Его достаточно легко выявить. Оно часто задается администрацией или заказчиком и формулируется в виде: «Надо выполнить то-то, а как неизвестно», «Какой-то параметр системы плохой, нужно его улучшить», «Нужно устранить такой-то недостаток, но не известно, как», «Имеется брак в производстве изделий, а причина его не известна». Это противоречие еще называют административным.

Поверхностное противоречие выражается в виде нежелательного эффекта: что-то плохо или необходимо создать что-то новое неизвестно каким образом.

В качестве примера можно показать, как формулируются отдельные виды противоречий. Например, необходимо увеличить скорость судна, а как – неизвестно. Или: можно обжечься, когда берешь горячую кастрюлю с плиты. Как устранить этот недостаток?

Углубленное противоречие (УП) – это противоречие между определенными частями, качествами или параметрами системы. УП возникает при улучшении одних частей системы за счет недопустимого ухудшения других, т. е. полезное действие вызывает одновременно и вредное.

УП представляет собой причину возникновения поверхностного противоречия, углубляя, усиливая его. В основе одного ПП, чаще всего, лежит несколько УП.

Углубленное противоречие возникает в результате диспропорции развития различных частей  системы. При значительных количественных изменениях одной из частей системы и резком «отставании» другой возникают ситуации, при которых количественные изменения одной из сторон системы вступают в противоречие с другими. Разрешение такого противоречия часто требует качественного изменения этой технической системы. В этом и проявляется закон перехода количественных изменений в качественные.

В качестве примера продолжим рассмотрение ранее приведенных объектов.

Скорость судна. Увеличение грузоподъемности судна связано с уменьшением скорости хода. В свою очередь, увеличение скорости хода судна приводит к росту мощности двигателей, увеличению энергозатрат, что требует увеличения веса, габаритов силовой установки и запасов топлива. Чрезмерное их увеличение может привести к тому, что негде будет размещать полезный груз. В данном примере выявлены технические противоречия: грузоподъемность – скорость,  скорость – мощность, мощность –  энергозатраты, энергозатраты – вес и т.д.

Кастрюля. Необходимость нагрева кастрюли при приготовлении пищи вступает в противоречие с процедурой снятия кастрюли голыми руками. То есть параметр температура, необходимый для приготовления пищи одновременно является вредным фактором, который генерирует опасность ожога.

Обостренное противоречие (ОП) – предъявление диаметрально противоположных свойств (например, физических) к определенной части технической системы. Оно необходимо для определения причин, породивших углубленное противоречие, т. е. является дальнейшим его углублением. Уточнение (углубление) противоречий может продолжаться и дальше для выявления первопричины.

Формулировка ОП звучит непривычно и даже невозможно –  некоторая часть технической системы должна находиться сразу в двух взаимоисключающих состояниях: быть холодной и горячей, подвижной и неподвижной, длинной и короткой, гибкой и жесткой, электропроводной и неэлектропроводной и т. д.

Изучение причин, породивших углубленное противоречие, в технических системах, как правило, приводит к необходимости выявления противоречивых физических свойств системы, поэтому Г. Альтшуллер назвал это физическим противоречием.

Рассмотрим формулировку обостренных противоречий для ранее приведенных примеров.

Скорость судна. Уменьшить энергозатраты можно, ликвидировав подводную часть корпуса корабля. Но чтобы судно держалось на плаву, подводная часть корпуса необходима. Итак, обостренное противоречие: подводная часть корпуса должна быть для обеспечения плавучести и не должна быть, чтобы не повышать энергозатраты при увеличении скорости.

Были придуманы суда на подводных крыльях, воздушной подушке и экранопланы. Указанные решения позволяют при определенных скоростях поднять корпус судна над поверхностью воды и тем самым снизить гидродинамическое сопротивление практически до минимума. Это, в свою очередь, приводит к существенному росту скорости судна.

Кастрюля. Кастрюля должна быть горячей, чтобы осуществлялся процесс варки, и должна быть холодной, чтобы ее было безопасно брать.

Горячим должна быть внутренняя поверхность кастрюли. Холодной должны быть ручки, внешняя поверхность кастрюли и крышки.

Частичные решения –  ручки выполняются из теплоизоляционного материала или ручку теплоизолируют от поверхности кастрюли. Такое же решение и с ручкой от крышки.

Теперь, рассмотрев различные противоречия, следует еще раз отметить, что решить сложную техническую задачу – значит улучшить необходимые показатели системы, не ухудшая другие. Осуществить это возможно путем выявления углубленного противоречия, определения причин, породивших его, и устранения этих причин, т. е. разрешения обостренного противоречия.

Этап выявления обостренного противоречия представляет собой точную постановку задачи.

Выявление обостренного противоречия при решении технических задач требует определенной направленности поиска, что возможно только при знании ответа. В реальной технической задаче ответ, безусловно, не известен.

Направленность в решении может быть достигнута ориентировкой на законы развития технических систем и прежде всего на закон увеличения степени идеальности технической системы.

При решении технических задач ответ, как правило, не известен, но можно пойти дальше. Можно представить идеал разрабатываемого устройства, идеальное устройство, или идеальный конечный результат (ИКР).

Идеальная техническая система –  это система, которой нет, а ее функции выполняются, т. е. цели достигаются без средств. ИКР –  маяк, к которому следует стремиться при решении задачи.

ИКР – решение, которое мы хотели бы видеть в своих мечтах, выполняемое фантастическими существами или средствами, например, с помощью условной волшебной палочки. Например, дорога существует только там, где с ней соприкасаются колеса транспорта. ИКР транспортного средства, когда его нет, а груз транспортируется. Груз сам передвигается в нужном направлении с необходимой скоростью.

Одна из основных особенностей «идеального устройства», что оно должно появляться только в тот момент, когда необходимо выполнять полезную работу, причем в это время система несет 100-процентную расчетную нагрузку. Во все остальное время этой системы не должно существовать или она должна выполнять другую полезную работу.

Много примеров можно привести из практики – все убирающиеся и складные предметы. Например, складная и приставная мебель (стол, диваны, кровати и т. д.), надувные предметы (лодки, спасательные жилеты, матрасы, кресла, понтоны и т. д.)

Вторая особенность  идеального устройства, что его вообще нет, а работа, которую они должны выполнять, производится как бы сама собой. Идеальный грузовик – это кузов, перемещающий груз. Все остальные части грузовика лишние, они необходимы только для достижения этой цели.

Приведем примеры на свойство идеальности.

Автомобильные ремни безопасности необходимо периодически менять. Вызвано это опасениями, не ослаблен ли материал. Изобрели ленту, которая сама своим видом покажет, когда ее слкдует менять.

На рисунок протектора шины наносят слой цветной краски и фиксируют километраж, пройденный автомобилем до истирания нанесенного слоя. Такой метод оценки изнашиваемости шин прост, пригоден при исследованиях долговечности новых типов и конструкций. Этот метод можно применять при контроле шин для их замены.

Оконные стекла необходимо мыть. Осуществлять эту операцию в цехах с высокими и большой площади окнами довольно сложно и трудоемко. Если цехи «остеклить» лавсановой пленкой, то при дуновении легкого ветерка пленка сама сбрасывает с себя пыль. Эта пленка прозрачна, легка, не боится паров плавикой кислоты. Для «остекления» окон такой пленкой можно использовать облегченные рамы.

Соприкосновение трущихся поверхностей, выполненных из стали, приводит к их износу, поэтому участок взаимодействия смазывают. Польские специалисты утверждают, что любая сталь станет самосмазывающейся (ИКР), не потеряв своих лучших механических свойств, если к ней добавить 0,3 % свинца.

В болтовых соединениях, для того чтобы гайка сама не отворачивалась в процессе эксплуатации от вибрации, на болт наворачивают вторую контр-гайку. Идеальным решением в данном случае было бы, чтобы гайка сама себя закконтрила. Сейчас уже существует немало разных конструкций самоконтрящихся гаек. Одна из них: гайку надежно удерживают на месте расположенные по торцу зубцы с острыми кромками, которые направлены по касательной к резьбовому отверстию и имеют наклон 7-10°. Такое решение позволяет применять самоконтрящиеся гайки многократно. При этом на 30 % уменьшаеются сроки монтажа и демонтажа, повышается надежность соединений и сокращается номенклатура крепежа. Такая гайка особенно необходима для тех соединений, которые испытывают различные по характеру нагрузки. В настоящее время стали применять гайки с полиэтиленовой втулкой на внутренней поверхности, при этом диаметр отверстия втулки равен внутреннему диаметру резьбы. При закручивании гайки резьба беззазорно нарезается на полиэтиленовой втулке, предупреждая самооткручивание в процессе эксплуатации.

Идеальный процесс – получение результатов без процесса, т. е. мгновенно. Сокращение процесса изготовления  изделий – цель любой прогрессивной технологии.

Идеально, когда устраняется не только средство, но и сама работа, и даже становится ненужной функция.

Рассмотрим в качестве примера процесс мытья посуды. При мытье посуды вручную особо грязные места приходилось долго оттирать щеткой. При этом полированная посуда царапалась. Затем развитие этого процесса осуществлялось в нескольких направлениях. Например, появились различные моющие средства, убыстряющие и улучшающие процесс мытья. После нанесения таких средств нужно только смыть грязь. Появились посудомоечные машины. Появилась и одноразовая посуда. В последнем случае не нужен ни процесс мытья, ни сама функция – очистка посуды. Таким образом, процесс мытья стал идеальным – он перестал существовать.

Идеальное решение, конечно, получить почти невозможно. ИКР –  это эталон, к которому следует стремиться. Как раз близость полученного решения к ИКР и определяет качество решения.

Сравнивая реальное решение с ИКР, определяем противоречие. Таким образом, ИКР – инструмент, необходимый для выявления противоречия и для оценки качества решения. Следовательно, ИКР служит своего рода «путеводной звездой» при решении технических задач.

Рассмотрев основные понятия ТРИЗ, ИКР, углубленное и обостренное противоречия, мы легко себе можем представить этапы точной формулировки технической задачи.

Окончательно основную линию решения задач по ТРИЗ можно представить в следующем виде:

ПП  УП 	ИКР  ОП  Решение

Таким образом, задача считается сформулированной, когда выявлены ПП, УП, ИКР, ОП согласно приведенной цепочке. Для формулировки всех ее звеньев прежде всего выявляют, чем не устраивает «задачедателя» данная система, определяется поверхностное противоречие и что в ней плохого, нежелательный эффект , какие надо предъявить к системе требования.

На основании проведенного анализа определяется углубленное противоречие. Затем систему представляют таким образом, что в ней отсутствует нежелательный эффект, но сохраняются имеющиеся положительные качества. Результатом такого представления системы является формулировка идеального конечного результата. После сравнения существующей ситуации и ИКР выявляют помехи к достижению идеального результата, ищутся причины возникновения помех и определяют противоречивые свойства, предъявляемые к определенной части системы не удовлетворяющие требованиям ИКР. Таким образом, формулируется обостренное противоречие, которое и представляет собой точную формулировку задачи.

Рассмотрим разработку представленного алгоритма на примере «найти человека, засыпанного лавиной в горах», Придумано много активных приспособлений типа передатчиков, которые подают сигнал о том, где находится засыпанный снегом человек. Но все эти устройства неработоспособны в реальных условиях. Во-первых, мало кто из туристов согласится таскать на себе такой передатчик «на всякий случай». Во-вторых, быстро разряжаются батареи, обеспечивающие его работу, а если на устройстве подачи аварийных сигналов имеется кнопка для включения  его в нужный момент, то включить устройство, будучи засыпанным лавиной, обычно невозможно. Как быть?

ПП – необходимо минимизировать массу устройства для обнаружения, засыпанного лавиной человека и сделать его работоспособным в течение длительного времени. Уменьшение габаритов передатчика сопровождается сокращением энергоемкости и длительности работы – это нежелательный эффект.

УП – снижение массы и габаритов передатчика осуществляется за счет уменьшения массы источника питания, т. е. за счет сокращения времени их непрерывной работы.

ИКР – передатчик работает без источника питания сколь угодно длительно.

ОП – источник питания должен быть большим, чтобы обеспечить длительность работы передатчика, и маленьким ,чтобы не увеличивать габариты и массу передатчика. Или – источник питания должен быть и его не должно быть.

Решение.  Швейцарская фирма «Сулаб» предложила устройство, представляющее собой металлический браслет, который будет выдаваться каждому, кто находится в горах. Браслет представляет собой пассивное приемное устройство, имеющее антенну из металлической фольги, но лишенное источника энергии и передатчика. Антенна из фольги принимает сигналы спасателей, которые имеют мощный передатчик. Его мощность достаточна, чтобы возбудить в браслете ток, как это делается в детекторных приемниках. Ток питает нелинейную цепь, которая удваивает или делит пополам частоту сигнала и передает его при помощи той же самой антенны из фольги. Спасатели слушают отраженный сигнал на удвоенной или половиной частоте и, используя направленную антенну, могут определить, откуда подается сигнал. Система работает постоянно, даже если человек, попавший в лавину, находится без сознания, причем длительность ее работы неограниченна: батареи, которая могла бы иссякнуть, просто нет.

## 2.6 Основные понятия вепольного анализа

Структурный вещественно-полевой (вепольный) анализ – раздел ТРИЗ, изучающий и преобразующий структуру технических систем.

Вепольный анализ разработан Г. Альтшуллером.

# Статистический анализ технических решений показал, что для повышения эффективности технических систем их структура должна быть выполнена определенной. Модель такой структуры называется веполем. Термин ВеПоль произошел от слов «вещество» и «поле».

Фактически веполь является построенной по определенным правилам графической схемой взаимодействия отдельных элементов технической системы между собой в процессе работы. Это обеспечивает наглядность при выявлении противоречий и способствует выработке оптимального решения.

Рассмотрим структуру и принципы построения вепольных схем.

Веполь – минимально управляемая техническая система, состоящая из двух взаимодействующих объектов и энергии их взаимодействия. Взаимодействующие объекты условно названы веществами и обозначаются В1 и В2, а энергия взаимодействия полем и обозначается П.

Пример простого веполя изображен на рисунке 2.6.1

Рисунок 2.6.1 – Простой веполь

Вепольный анализ включает в себя определенные правила и тенденции. Эти тенденции подчиняются закону увеличения степени вепольности, который будет описан ниже.

Например, если В1 – изделие, а В2 – инструмент, обрабатывающий изделие В1, то это П поле, энергия, сообщаемая инструменту. Веполь будет иметь вид, представленный на рисунке 2.6.2

Рисунок 2.6.2 – Веполь связи вещества и механического поля

При построении веполей линией обозначается воздействие элементов. Стрелка указывает направление действия, например, на вещества В1 вещество В2 на рисунке 2.6.3

Рисунок 2.6.3 – Взаимодействие веществ с указанием направления

Аналогично обозначаются взаимодействия полей.

Кроме того, воздействия могут быть неэффективными или недостаточными и обозначаться прерывистой линией или вредными, нежелательными, обозначаются волнистой линией.

При составлении вепольной схемы следует иметь в виду, что взаимосвязь элементов технической системы с учетом полей воздействия будет достаточно сложной, поэтому и вепольная схема будет разветвленной.

2.7 Разработка путей усовершенствования объекта

Проведение анализа технического объекта  в соответствии с разделами 2.1…2.6 позволяет, используя ТРИЗ прийти к оптимальному решению задачи технического совершенствования объекта исследований без перебора вариантов решения. Предложенный алгоритм позволяет без перебора бесконечных вариантов решений проблемы найти наиболее подходящий вариант, отбросив менее качественные. Или, говоря более простыми словами, ТРИЗ позволяет решить изобретательскую задачу так, чтоб на выходе получить наиболее высокий КПД.

Следует отметить, что теория решения изобретательских задач будет полезна и многим управленцам. Разработчики ТРИЗ пришли к выводу, что законы развития технических систем схожим образом проявляют себя и в развитии других организованных систем, в том числе социальных.

Прогрессивным в планировании деятельности также является использование инструментов ТРИЗ в SWOT-анализе. В маркетинговых исследованиях всегда применяется принцип характерный для ТРИЗ – дробление целевой аудитории на категории по социальным, демографическим и другим характеристикам. Он же лежит в основе диаграммы Кано, которая отображает, как предпочтения клиента распределяются в зависимости от категорий качества.

Теория находит свое применение и в других областях, таких как юриспруденция, искусство, литература и другие.

3 Патентно-информационный поиск

Информационное обеспечение патентной деятельности.

Одним из наиболее актуальных, полных и достоверных видов научно-технической информации является патентная документация. Она представляет собой отдельный вид научно-технической литературы, для ориентации в котором применяется специальная система ее упорядочения, так называемая классификация изобретений.

На основании классификации изобретений осуществляется распределение технических решений, содержащихся в описании изобретений к патентам и в других патентных документах по тематическим рубрикам. Это позволяет провести индексирование и расстановку патентной документации в фонде, осуществлять ее поиск в соответствии с запросом.

С ростом изобретательной активности классификация становится все более важным средством поиска информации в патентных фондах, так как без строгой ее расстановки практическое использование патентной литературы вообще невозможно.

Поиск в патентной документации необходим для определения новизны, технического уровня или определения нарушения прав владельцев патентов.

Неизбежность процесса расширения доступа к патентно-информационным ресурсам Интернет вызывает необходимость, с одной стороны, формирования информационного пространства Интернет отечественными информационными ресурсами, с другой – осуществления специальной подготовки и адаптации пользователей к ориентации в информационных ресурсах, специализированных поисковых серверах и базах данных (БД).

Проблема выбора необходимого электронного ресурса в Интернет связана со знанием структуры, вида и назначения информационного ресурса, например, собственно информационный ресурс (электронный документ, электронное издание), генератор ресурсов (исследовательские институты, коммерческие компании, национальные и международные организации, издательские организации, патентные ведомства и др.) и информационный сервис (технологии доступа, поиска и использования).

Формирование единого патентно-информационного пространства позволит повысить не только качество научных исследований, но и конкурентоспособность разработок.

Для чего необходимо провести патентно-информационный поиск в курсовой работе?.

В курсовой работе, используя методику ТРИЗ, разрабатывается предложение по техническому совершенствованию объекта исследования. Итогом разработки должно быть составление формулы изобретения. Для ее составления необходимо обосновать новизну представленного технического решения.

Новизна обосновывается путем сравнении вновь разработанного технического решения с аналогом, который выявляется в результате патентно-информационного поиска.

При проведении патентно-информационного поиска выявляется 2…3 аналога, из которых в последующем выявляется наиболее близкий к разработанному техническому решению. Выбранный для сравнения аналог называется прототипом.

Виды, цели и назначение патентного поиска на базе интернет.

Для того чтобы получить охрану, определенное техническое решение должно быть новым. Соответствие критерию новизны означает, что на дату подачи заявки данное техническое решение не было известно во всем мире.

Курсовая работа является одним из составляющих компонентов учебного процесса, к ней не предъявляются в полной мере требования, связанные с оформлением изобретения. Поэтому обоснование новизны разработанного нового технического решения носит условный характер.

Патентный поиск – это процесс отбора соответствующих запросу документов или сведений по одному или нескольким признакам из массива патентных документов или данных, при этом осуществляется процесс поиска из множества документов и текстов только тех, которые соответствуют теме или предмету запроса.

Патентный поиск осуществляется посредством информационно-поисковой системы и выполняется вручную или с использованием соответствующих компьютерных программ.

Предмет поиска определяют исходя из конкретных задач патентных исследований категории объекта (устройство, способ, вещество), а так же из того, какие его элементы, параметры, свойства и другие характеристики предполагается исследовать.

При патентном поиске сравниваются выражения смыслового содержания информационного запроса и содержания документа.

Для оценки результатов поиска создаются определенные правила-критерии соответствия. Они устанавливают, при какой степени формального совпадения поискового образа документа с поисковым предписанием текст следует считать отвечающим информационному запросу.

Существует несколько видов патентного поиска:

– тематический поиск;

– именной (или фирменный);

– нумерационный;

– поиск патентов-аналогов;

– патентно-правовой поиск.

В настоящей работе должен быть проведен поиск патентов - аналогов.

Информация по найденным в результате патентного поиска аналогам в виде описания и формулы изобретения должны быть представлены в приложении к пояснительной записке.

4 Разработка формулы изобретения

Формула изобретения представляет из себя краткое описание нового технического решения. Она должна быть представлена в виде одного предложения. Объектом изобретения являются устройство, способ, вещество. В нашем случае в качестве объекта разработки нового технического решения выбрано оборудование – это устройство, либо технология производства – это способ.

Формула изобретения состоит из двух частей.

Формула, как правило, должна состоять из ограничительной части, в которой описываются общие для заявляемого объекта и наиболее близкого аналога (прототипа) признаки , и отличительной части, в которой указываются отличия патентуемого объекта от данного аналога. Между данными частями указывается фраза "отличающийся тем, что".

Формула составляется с учетом требования единства.

Все признаки формулы должны быть ясными, нельзя использовать неопределенные термины, а также понятия, не являющиеся общепринятыми для конкретной области техники.

В формуле должно соблюдаться единство терминологии, т.е. признак по всему тексту должен называться одинаково. Например, недопустимо в одном части текста формулы называть деталь "стержнем", а в другой части – "штырем".

Нельзя  заменять словесную характеристику объекта отсылкой на чертеж  Это допускается только в крайних случаях, когда объект невозможно описать словами без привлечения рисунка.

Не стоит указывать в формуле технический результат, в формуле описываются только средства для его достижения, а сам результат приводится в описании.

5 Требования к содержанию пояснительной записки к курсовой работе

Пояснительная записка к курсовой работе должна содержать:

– титульный лист,

– задание по курсовой работе;

– содержание;

– введение;

– основная часть, которая включает:

1 Выбор объекта разработки курсового проекта

2 Построение структурной моделей технического объекта.

3 Построение функциональной модели технического объекта.

4 Формулировка и обоснование технической задачи.

5 Построение и анализ причинно-следственных связей.

6 Выявление противоречий и формулирование идеального решения.

7 Проведение вепольного анализа.

8 Разработка путей усовершенствования объекта.

9 Поиск аналогов и формулирование отличительных особенностей

предлагаемого решения.

10 Разработка формулы изобретения.

Заключение

Использованные источники

Приложение

В разделе «Выбор объекта разработки курсового проекта» необходимо описать назначение рассматриваемого устройства, условия его эксплуатации, потребительские качества, которыми он должен обладать, указать насколько полно удовлетворены требований к объекту с точки зрения производителя и потребителя. Особое внимание следует уделить описанию недостатков, которые выявляются в процессе производства изделия или эксплуатации. Объем раздела – 2…3 страницы.

В разделе «Построение структурной модели технического объекта» приводится принципиальная или конструктивная схема объекта, описываются конструктивные элементы, из которых он состоит, параметры объекта и его элементов. Для более детального представления об объекте строится матрица взаимодействий его элементов. Объем раздела – до 5 страниц.

В разделе «Построение функциональной модели технического объекта» осуществляется выявление функций объекта в целом и его узлов и элементов. Выявляются главные и второстепенные функции, основные и вспомогательные, оценивается их качество: полезные, нейтральные и вредные. Строится таблица функций объекта и их иерархическая подчиненность. Осуществляется оценка важности и стоимости функций объекта, выявляются и конкретизируются технические проблемы, требующие разрешения, выполняется постановка задач проекта по совершенствованию объекта. На этом этапе при наличии необходимых данных может быть использован метод функционально-стоимостного анализа. Объем раздела – 7…10 страниц.

В разделе «Построение и анализ причинно-следственных связей» выполняется построение причинно-следственных цепочек по каждому недостатку и осуществляется ранжирование причин выявленных недостатков по важности. Объем раздела – 5…8 страниц.

В разделе «Выявление противоречий и формулирование идеального решения» излагаются результаты процедуры формулирования поверхностного, углубленных противоречий и идеального решения. На основе выполненных рассуждений формируется обостренное противоречие и осуществляется постановка изобретательской задачи. Объем раздела – 10…12 страниц.

В разделе «Основные понятия вепольного анализа» обект анализируется как совокупность взаимосвязанных элементов (веществ) и полей между ними. Строится графическая схема веполя объекта. Объем раздела – 2 страницы.

В разделе «Разработка путей усовершенствования объекта» излагаются результаты проведения вепольного анализа и применения стандартов на решение изобретательских задач. На основе проведенного анализа разрабатываются предлагаемые решения. Объем раздела – до 5  страниц.

В разделе «Патентно-информационный поиск» осуществляется патентно-информационный поиск, в результате которого необходимо привести две,  три наиболее близких аналога предлагаемого технического решения выделить общие и отличительные признаки между объектом исследования и выявленным прототипом. Объем раздела – до 5  страниц

В разделе «Разработка формулы изобретения» дается краткое описание нового технического решения и оформляется формула изобретения Объем раздела – 1-2 страницы.

В заключении необходимо подвести итоги выполненной работы и осуществить оценку полученных результатов. Объем раздела – 1 страница.

Список литературы

1 Зуев, Ю. Ю. Основы создания конкурентоспособной техники и выработки эффективных решений: учебное пособие / Ю. Ю. Зуев. –Москва: МЭИ, 2006. – 402 с.

2 Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: учебное пособие / И. Б. Рыжков. – 2-е изд., стер. – СПб.; Москва; Краснодар: Лань, 2013. – 224 с.

3 Методы менеджмента качества. Функционально-стоимостный анализ: учебное пособие / П. С. Серенков [и др.]. – Минск.: БНТУ, 2005. – 184 с.

4 Шпаковский, Н. А. ТРИЗ. Практика целевого изобретательства: учебное пособие / Н. А. Шпаковский, Е. Л. Новицкая. – Москва : Форум, 2011. – 336 с.

5 Орлов, М. А. Первичные инструменты ТРИЗ: справочник практика/ М. А. Орлов. – Москва: Солон-Пресс, 2010. – 128 с.